###### 编	号：2021-010

版本号：2021-1

山东川宏建设集团有限公司

生产安全事故应急预案

###### 编制：  侯召雯

审核：  韩文文

批准：  李代兵

2021 年 6 月

目	录

第一部分 	综合应急预案	1

生产安全事故综合应急预案	2

1 总则	2

2.应急组织机构及职责	3

3 应急响应	7

4.后期处置	12

5.应急保障	12

6.附件	13

第二部分	专项应急预案	15

高处坠落事故专项应急预案	16

1 适用范围	16

2 应急组织机构及职责	16

3 事故风险分析及预防监控措施	16

4 响应启动	17

5 处置措施	19

6 应急保障	20

物体打击事故专项应急预案	21

1 适用范围	21

2 应急指挥机构及职责	21

3 事故风险分析及预防监控措施	21

4 响应启动	22

5 处置措施	24

6 应急保障	25

触电事故专项应急预案	26

1 适用范围	26

2 应急指挥机构及职责	26

3 事故风险分析及预防监控措施	26

4 响应启动	27

5 处置措施	30

6 应急保障	31

机械伤害事故专项应急预案	32

1 适用范围	32

2 应急指挥机构及职责	32

3 事故风险分析及预防监控措施	32

4 响应启动	33

5 处置措施	35

6 应急保障	36

火灾爆炸事故专项应急预案	37

1 适用范围	37

2 应急指挥机构及职责	37

3 事故风险分析及预防监控措施	37

4 响应启动	38

5 处置措施	41

6 应急保障	42

车辆伤害事故专项应急预案	43

1 适用范围	43

2 应急指挥机构及职责	43

3 事故风险分析及预防监控措施	43

4 响应启动	43

5 处置措施	46

6 应急保障	46

极端天气专项应急预案	47

1 适用范围	47

2 应急指挥机构及职责	47

3 事故风险分析及预防监控措施	47

4 响应启动	48

5 处置措施	49

6 应急保障	50

一、火灾、爆炸危险因素分析及危害后果评估	52

二、中毒事故危险因素分析及危害后果评估	53

三、触电事故危险因素分析及危害后果评估	53

四、车辆伤害事故危险因素分析及危害后果评估	55

五、高处坠落事故危险因素分析及危害后果评估	56

六、机械伤害事故危险因素分析及危害后果评估	56

七、物体打击事故危险因素分析及危害后果评估	57

八、起重伤害事故危险因素及危害后果评估	59

外部应急救援单位及联系方式	63

68

附件九  格式化文本	69

1、安全生产预警通知单	69

2、应急预案启动表	70

3、房屋市政工程生产安全事故简要信息快报表	73

附件十	74

1、公司地理位置图	74

2、重要防护风险目标、清单、处理措施	75

高处坠落事故现场处置方案	77

1 事故风险描述	77

2 应急工作职责	77

3 应急处置	77

4 注意事项	80

触电事故现场处置方案	81

1 事故风险描述	81

2 应急工作职责	81

3 应急处置	81

4 注意事项	84

机械伤害事故现场处置方案	85

1 事故风险描述	85

2 应急工作职责	85

3 应急处置	85

4 注意事项	87

火灾爆炸事故现场处置方案	88

1 事故风险描述	88

2 应急工作职责	88

3 注意事项	89

车辆伤害事故现场处置方案	91

1 事故风险描述	91

2 应急工作职责	91

3 应急处置	91

4 注意事项	92

卫生、中毒事故现场处置方案	93

1 事故风险描述	93

2 应急工作职责	93

3 应急处置	93

4 注意事项	94

恶劣天气现场处置方案	95

1 事故风险描述	95

2 应急工作职责	95

3 应急处置	95

4 注意事项	97

山东川宏建设集团有限公司生产安全事故风险评估报告	98

一、总则	99

二、辨识、评估组织	100

三、危险有害因素辨识	100

四、事故风险分析	100

五、事故风险评价	101

山东川宏建设集团有限公司生产安全事故应急资源调查报告	107

一、 总则	109

二、内部应急资源	111

三、外部应急资源	115

四、应急资源差距分析	116

# 第一部分 	综合应急预案

## 生产安全事故综合应急预案

### 总则

  - 适用范围

适用于山东川宏建设集团有限公司生产经营活动中突然发生的，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失，或对事故区域及周边公众生活、交通、社会秩序有较大影响，需要立即实施应急救援生产安全事故。

#### 响应相应分级

公司根据危险源辨识和风险评价的程度，结合企业特点划分为：一级风险、二级风险、三级风险。

公司生产安全事故响应分级

| 事故等级 | 伤亡情况 | 直接经济损失 | 影响程度 | 应急响应单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级风险（重大） | 1人以上死亡死亡（含失踪）；造成 3人以上重伤 | 100万元以上 | 对周边区域产生影响，或环境污染 | 公司级，同时报济南市应急管理部门 |
| 二级风险（较大） | 造成3人以下重伤（包含急性中毒） | 50万元-100万元 | 项目区域范围内影响 | 公司级和生产实体 |
| 三级风险（一般） | 1人以上轻伤 | 50万元以下 | 无 | 项目级 |

上一级应急预案启动后，下一级预案必须启动。

### 2.应急组织机构及职责

2.1应急组织机构

山东川宏建设集团有限公司应急组织机构

公司成立应急指挥部，其人员构成见表一

| 应急指挥部人员构成 表一 级 别 | 成 | 员 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 李代兵（公司主要负责人） |  |
|  | 李建华 项目经理 |  |
| 副总指挥 | 陈凡伟 总经理 |  |
|  | 卿育武 副总 |  |
|  | 魏小兵 副经理 |  |
|  | 李代坤 财务部经理 |  |
|  | 梁光平 设计部经理 |  |
| 应急指挥部成员 | 张国志 综合办成员 |  |
|  | 唐志刚 财务部成员 |  |
|  | 孙永超 设计部成员 |  |
| 应急指挥部办公室 （主任） | 主任：韩文文 值班电话：0531-69958966 |  |
| 应急救援专业小组 | 通讯联络组组长：魏小兵 技术支持组组长：李代坤 安全保卫组长：梁光平 抢险抢修组：张国志 医疗救护组：唐志刚 物资保障组：孙永超 善后工作组（由组长负责调配）周红梅 |  |
| 应急抢险救援小组组员 | 崔梅、张欣、牛天梅、张文柏 |  |

2.2  应急职责

应急指挥中心是公司应急管理的最高指挥机构，负责公司生产安全事故的应急指挥和决策工作，职责如下：

2.2.1 应急指挥中心职责

1）落实国家相关应急管理政策，审定并批复公司应急管理规划和应急救援预案；

2）确定事故应急救援目标及实现目标的策略；批准实施书面或口头的事故应急预案的启动和停止命令；负责救援人员和应急队伍的调动；

3）确定现场应急救援指挥机构，决定指挥人员和专家组成员；

4）统一部署应急救援预案的实施工作，对应急救援工作中发生的争议采取紧急处理措施；调配现场资源配置、落实保障人员安全与健康的措施，管理现场应急行动；

5）有危及周边单位和人员险情时，及时通知并组织人员疏散和财产转移工作；

6）及时、如实地向上级报告事故信息及对外发布信息，配合上级部门进行事故调查工作；并负责保护事故现场及相关数据；

7）做好稳定秩序和伤亡人员的善后处理工作；

8）做好应急救援物资和装备的配备以及救援经费的预算、使用、管理工作；

9）组织应急预案的演练，根据情况的变化，及时对预案进行修订、补充、终止。

2.2.2 总指挥职责

1）负责落实上级领导部门对应急工作的指令；

2）发布应急指挥命令；

3）负责组织指挥公司生产安全事故、自然灾害等应急救援行动；

4）宣布救援工作结束。

2.2.3 副总指挥职责

1）协助总指挥组织应急预案的实施工作；

2）负责具体指挥、调度各保障小组参加事故应急救援行动；

3）负责收集事故的相关信息，协助总指挥对事故的严重性做出迅速而准确的判断；

4）负责分管部门应急处置职责的落实；

5）受总指挥委托担任代理总指挥，履行总指挥职责。

- 2.2.4 应急指挥中心办公室职责

（1）负责公司应急值守工作；

（2）事故发生时，组织、指导、协助应急救援；

（3）接受生产安全事故的信息报告，掌握事故发展情况，及时向应急指挥中心领导汇报，确定应急处理对策；

（4）负责应急力量的调配和应急物资的准备；

（5）在发生生产安全事故时，负责判断事故危害程度，报应急指挥中心批准并启动相应的应急预案；

（6）按照应急指挥中心的指令，负责向上级及地方政府应急管理办公室报告和求援；

（7）对应急指挥中心命令的下达及执行情况进行跟踪反馈；

（8）负责上报材料的起草工作；

（9）负责组织和完成各种事故信息的收集、整理、报告及应急资料的归档，组织编写现场应急处置的总结；

（10）负责公司生产安全事故综合应急预案和专项应急预案的演练方案的策划，并组织实施和演练总结；

（11）督促检查二级单位应急救援计划的制定和执行情况；

（12）负责对应急工作的日常费用做出预算，并办理指挥中心交办的其他工作。

- 2.2.5 各应急专业组职责

指挥部下设通讯联络组、技术支持组、安全保卫组、抢险抢修组、医疗救护组、物资保障组、善后工作组等七个应急专业组。

2.2.5.1 通讯联络组

组长：魏小兵

主要职责：确保与应急指挥部和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；保持通讯设施和设备处于良好状态；负责应急过程的记录与整理及对外联络。

2.2.5.2 技术支持组

组长：李代坤

主要职责：提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施；指导抢险抢修组实施应急方案和措施；修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷；绘制事故现场平面图，标明重点部位，向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料；根据安全突发事件性质、险情状况和抢险需要，落实专业监测机构、现场专家组。

2.2.5.3 安全保卫组

组长：梁光平

主要职责：设置事故现场警戒线、岗，维持工地内抢险救护的正常运作；保持抢险救援通道的通畅，引导抢险救援人员及车辆的进入；抢救救援结束后，封闭事故现场直到收到明确解除指令。

2.2.5.4 抢险抢修组

组长：张国志

主要职责：实施抢险抢修的应急方案和措施，并不断加以改进；寻找受害者并转移至安全地带；在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时，高度注意避免意外伤害；抢险抢修或救援结束后，直接报告应急指挥部并对结果进行复查和评估。

2.2.5.5 医疗救治组

组长：唐志刚

主要职责：在外部救援机构未到达前，对受害者进行必要的抢救(如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等)；使重度受害者优先得到外部救援机构的救护；协助外部救援机构转送受害者至医疗机构，并指定人员护理受害者。

2.2.5.6 物资保障组

组长：孙永超

主要职责：保障系统内各组人员必需的防护、救护用品及生活物质的供给；提供合格的抢险抢修或救援的物质及设备；协助制订公司应急响应物资资源的储备计划，按已制订的公司应急响应物资储备计划，检查、监督、落实应急响应物资的储备数量，收集和建立并归档；定期检查、监督、落实应急响应物资资源管理人员的到位和变更情况，及时调整应急响应物资资源的更新和达标；定期收集和整理公司的应急响应物资资源信息、建立档案并归档，为应急响应行动的启动，做好物资源数据储备；应急预案启动后，按应急总指挥的部署，有效地组织应急响应物资资源到事故现场，并及时对事故现场进行增援，同时提供后勤服务。

2.2.5.7 善后工作组

组长：周红梅

主要职责：做好伤亡人员及家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定，避免发生混乱；做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾；协助保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作；慰问有关伤员及家属。

- 2.2.6 应急抢险救援队伍

根据公司所属单位情况组建抢险救援队伍。具体明细每年 4 月由应急指挥部办公室负责部署、统计、更新（格式见附件 3、4）。抢险救援队伍要配备必要的救援物资、设备、人员。一旦需要，确保队伍拉得出，物资设备供得出、用得上。当出现抢险队伍不足时，由公司应急指挥部办公室根据实际需要从在建工程项目中组建抢险救援后备队，参与抢险救援工作。

主要职责：

- 1）服从公司应急指挥部的统一指挥，及时派遣队伍实施抢险救援工作；

- 2）落实应急抢险救援人员，并进行应急抢险救援纪律、程序和注意事项的教育；

- 3）按规定配全集中存放配备、装备，并派专人负责。

- 2.2.7 项目部

项目部要组建以项目经理为组长、项目部总工为副组长、项目部其他人员为成员的应急救援小组。

主要职责：

- 1）建立项目部应急抢险救援队伍和网络，人员组成、装备情况和职责可参考《山东川宏建设集团有限公司综合应急预案》中应急抢险救援队伍的模式，根据施工现场的实际情况，落实好人员和设备，并在实际操作过程中根据现场安全生产情况及时进行调整；

- 2）发生事件，第一时间上报并组织进行自救。决定是否存在或可能存在重大紧急事故，请求应急指挥部提供帮助并实施场外应急计划，在不受事故影响的地方进行直接控制；

- 3）检查和评估事故(事件)可能发展的方向，确定其可能的发展过程；

- 4）指导设施的部分停工，并与领导小组成员的关键人员配合，指挥现场人员撤离并确保任何伤害者都能得到足够的重视；

- 5）与场外应急机构取得联系及对紧急情况的记录作出安排；

- 6）在场(设施)内实行交通管制，协助场外应急机构开展服务工作；

- 7）在紧急状态结束后，控制受影响地点的恢复，配合相关部门处置好善后工作。

### 3 应急响应

- 3.1 信息报告

公司各部门、项目部加强安全检查、风险隐患排查及隐患整改工作，有针对性地制定应对措施或应急预案，做好安全突发事件预防及应急处置准备工作。

各项目部应建立和完善本项目应急组织体系及应急队伍，加强事故应急处置有关知识的宣传教育和监督检查工作。

- 3.1.1 信息接报

- 3.1.1.1 监测和预测

各单位应定期研究在建工程质量安全事故应急工作，负责质量安全监测、预警工作，建立监测、预警网络，及时汇总分析相关信息，并做出报告。施工现场设置并使用视频监控系统（或手机安全隐患排查系统），符合条件的项目应与公司视频监控系统联网，通过日常巡查、上报、投诉等多种渠道收集信息，实现信息互联共享。大风、暴雨等恶劣天气或其它特殊时段加大监督巡查力度、做好应急值守工作，确保信息得到及时汇总、分析和处置。各单位根据历年来在建房屋建筑工程质量安全突发事件、年度气候趋势预测、监测信息等，对质量安全突发事件的形式进行分析预测；对于外地已发生的在建房屋建筑工程质量安全突发事件也应按照“高度敏措施。

3.1.1.2 信息上报

1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报公司负责人、应急指挥部办公室(值班电话：0531-69958966），由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

2）应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况（半小时内完成）。事故报告内容应包含以下内容：

a)事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

b)事故的简要经过；

c)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

d)事故的初步原因；

e）事故发生后采取的措施及事故控制情况；

f)事故报告单位或报告人员；

g)其他应当报告的情况。

- 3.1.2 信息处置与研判

- 3.1.2.1 若项目发生险情或事故，未造成人员伤亡，后续事态发展也不可能造成人员或其他严重后果，则未达到响应启动的条件。项目经理可在事故后及时上报公司应急指挥部， 上报的内容应包括事故性质、严重程度、影响范围、可控性等，项目经理部实时跟踪事态发展。

- 3.1.2.2 项目发生险情或事故，未造成人员伤亡，但后续事态发展可能造成人员伤亡或其他严重后果。项目经理应立即上报公司应急指挥部，应急指挥部作出预警启动的决策，由应急指挥部办公室韩文文发布预警信息，应急指挥部成员做好响应准备，实时跟踪事态发展。

- 3.1.2.3 若项目发生Ⅰ级安全突发事件，已造成人员伤亡。项目经理应立即上报公司应急指挥部；应急指挥部总指挥根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，作出响应启动的决策，并按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况（半小时内完成）；同时由应急指挥部办公室韩文文宣布响应启动；应急指挥部成员做好响应准备，实时跟踪事态发展。

- 3.1.2.4 响应启动后，公司应急指挥部应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

- 3.2 预警

- 3.2.1 预警启动

预警信息由应急指挥部办公室韩文文通过电话、短信、微信等方式发布，预警信息应包括项目、工程地点、发布部门、发布时间、可能发生的突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

预警级别按照安全突发事件重大（一级）、较大（二级）、一般（三级）三个级别分级，分别用黄色、橙色、红色表示。

- 3.2.2 响应准备

预警启动后，应做好全面应急准备工作。物资保障组通知应急队伍，随时待命，落实好应急物资、装备，提供后勤保障服务；抢险抢修组全体随时待命，准备奔赴事故现场；通讯联络组准备好通讯设施和设备，随时保证与应急指挥部和外部联系畅通、内外信息反馈迅速，并准备好应急过程的记录与整理。

- 3.2.3 预警解除

当导致发生险情或事故的相关危险因素和隐患得到有效控制或消除，或事故现场得到了有效控制、应急处理救援完成结束，经应急指挥部评估符合相应条件时，及时解除预警。应急指挥部总指挥宣布预警解除，应急指挥部办公室韩文文负责通知其他相关部门。

- 3.3 响应启动

- 3.3.1 响应分级

根据现场研判和应急指挥部判断的级别，响应级别按照安全突发事件一般（三级）、较大（二级）、重大（一级）三个级别分级。

- 3.3.2 响应程序

公司应急指挥部负责在建工程和市政府安排的统一救援抢险，具体程序如下：

- 3.3.2.1 应急会议召开

- 发生二级及以下安全突发事件时，立即启动项目部应急预案和应急指挥系统，由项目部负责人组织应急会议，宣布响应启动。

- 发生一级及以上安全突发事件时，立即启动公司应急预案和应急指挥系统，由应急指挥部组织应急会议，宣布响应启动。

- 3.3.2.2 启动应急预案

a)根据响应分级，应急指挥部发布应急响应命令后，当发布二级及以上应急响应命令后，迅速通知各应急救援工作小组，按照预案规定的各自职责，组织营救和救治受害人员、妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施。

b)当发布一级应急响应命令后，由事发区域应急负责人，集结营救人员迅速到事发地点，协调各应急人员开展先期应急处置，迅速控制危险源，采取相应的处置和控制措施。应急指挥部办公室成员接到信息后及时到达事发地点，指导项目部进行应急处置。

c)项目经理要坚守岗位，及时准确上报险情、危害程度等现状，并组织项目应急救援小组人员自救。

- 3.3.2.3 资源协调及后勤保障

- a)发生二级及以下安全突发事件时，由项目部应急指挥系统启动应急预案，组织应急救援，用于应急救援物资及装备、投入等由项目部配备；若应急救援物资及装备不能满足现场救援需要，项目部负责人将实际情况反馈至公司应急指挥部办公室，由公司应急指挥部办公室协调解决。

- b)发生一级及以上安全突发事件时，由公司应急指挥部启动应急预案，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，物资保障组负责调配公司应急抢险救援队伍、应急救援物资及装备，迅速集合队伍，交代出事地点及最佳抢险交通线路、现场危险程序等要点，在最短时间内到达出事现场，进行救援，并做好后勤保障工作。

- c)项目经理要坚守岗位，及时准确上报险情、危害程度等现状，并组织项目应急救援小组人员自救。

- 3.3.3 信息发布

事故发生后，由应急指挥部副总指挥（陈凡伟）代表公司，把应急救援各阶段进展情况及时准确向新闻媒体通报，发布的信息时必须以事实为依据，与主管部门相同，客观准确表述事故态势、发展状况及救援情况。救援结束后，事故调查和处理信息由主管部门统一发布。

- 6.4 应急处置

- 6.4.1 积极响应，迅速开展应急救援行动。发生安全突发事件后，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，维护好施工现场秩序，做好人员疏散、搜救、安置等各项工作，尽全力防止事态的进一步扩大。

- 6.4.2 设置警戒区域，维护现场秩序。安全保卫组应根据现场抢险救援作业范围，组织对现场及周边设置警戒区域，对进入现场的人员实施控制，严禁无关人员进入警戒区域，做好抢险现场及周边的治安秩序维护工作。并迅速疏散人员(包括施工人员、围观群众、受害居民等)。维护事故现场秩序， 保护事故现场和相关证据。

- 6.4.3 抢险抢修组率先奔赴现场指挥抢险。根据事故现场情况、人员位置等，应尽可能用最短时间和最为安全的方式，科学、合理地对遇险人员开展营救；根据需要，可动用搜救犬、生命探测仪等手段辅助实施营救；在营救遇险人员过程中，避免对遇险人员造成二次伤害。

- 6.4.4 医疗救护组组织抢救受伤人员，及时与 120 联系送医院救治。

- 6.4.6 对影响场外交通堵塞的，首先分流人员维持交通秩序，并通知 110 速来处理，然后分情况进行现场清障。对现场存在继续危及附近居民安全的情况，应立即疏散居民，采取措施，确保安全。

- 6.4.6 技术支持组提出抢险救援技术意见。并根据安全突发事件性质、险情状况和抢险需要，联系专业监测机构，对事件现场及受影响范围的地形、建筑物、构筑物情况进行监测，并将监测情况及时提交现场专家组。

- 6.4.7 专家会商。现场专家组针对抢险救援中出现的技术类问题或风险源监测到的不良数据，及时进行会商，形成专家意见，确定解决方案，报应急指挥部实施。

- 6.4.8 人员转移避险和临时安置。当在安全突发事件对周边建筑物、构筑物安全造成影响时，项目部根据实际情况组织将危险建筑物内的人员和周边人员转移到安全区域避险，必要时对转移避险人员实施临时安置。

- 6.4.9对突发事件可能产生环境污染，抢险抢修组应采取相关措施进行覆盖、隔离，尽可能减少污染物产生，防止污染物扩散，最大限度地防止环境污染事件。

- 6.4.10 通讯联络组记录完整、准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存视频、图像、数据信息等相关原始资料和证据。

- 6.4.11 家属接待。善后工作组做好伤亡人员家属接待工作，项目部、各相关单位要积极配合，为家属提供相应的后勤保障，做好安抚和思想工作。避免伤亡人员家属干扰抢险工作正常开展。

- 6.4.12 应急指挥部根据现场实际情况，随时制定并实施相关措施。

- 6.4.13 注意事项：应急救援全过程中，应急指挥部、应急队伍以及施工现场其他人员必须戴安全帽、穿防护鞋， 并根据相关场所及环境穿戴专业防护用品。可能接触有毒物质场所的人员必须穿戴防毒用品、防毒口罩、防毒面具等；在基准面 2m 及以上场所的人员必须系安全带；可能造成对眼睛伤害场所的人员，必须戴护目镜或防护面具；噪声超过国家标准的场所必须戴防噪声耳塞或耳罩；易燃易爆场所必须穿戴防静电工作服；可能引起触电事故的场所应穿绝缘防护用品，可能引起高压触电的场所应穿屏蔽服；在高温、高寒场所内，必须穿戴防高温辐射及防寒护品。

- 6.4.14 具体各类应急处置措施由各施工现场项目部制定。

- 6.5 应急支援

当事态无法控制，应急救援无法顺利进行时，应向外部力量请求支援。应急指挥部立即进行现场评估；应急指挥部总指挥根据评估情况及时上报市城乡建设局，请市城乡建设局协调就近应急救援队伍进行应急救援；技术支持组向应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法等；通讯联络组根据事故类别及情况联系公安部门、消防部门、环保部门等相关部门；抢险抢修组联系应急救援专家；安全保卫组负责外部救援力量到达后的疏导、分流工作。外部救援力量到达现场后，由市城乡建设局有关领导统一指挥，内外部力量相互协作完成应急救援工作。

- 6.6 响应中止

- 6.6.1 响应中止条件

满足以下 4 项条件，响应中止：

- 事故现场得到了有效控制，相关危险因素和隐患得到有效控制或消除；

- 受灾人员全部安全撤离，消除导致次生、衍生事故隐患；

- 应急救援工作全部结束；

- 应急指挥部评估符合终止响应条件。

- 6.6.2 应急结束后要求

当事故现场得以控制，经应急指挥部批准后，宣布应急结束。

应急结束后，将事故情况上报；向事故调查处理小组移交所需有关情况及文件；写出事故应急工作总结报告。

事故情况上报事项：

- 发生事故工程基本情况；

- 事故发生经过和事故救援情况；

- 事故造成的人员伤亡和直接经济损失；

- 事故发生的原因和事故性质；

- 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；

- 事故防范和整改措施。

需向事故调查处理小组移交的相关事项：

- 事故报告人情况；

- 事故发生前和救援过程中有关的影响资料；

- 事故初步上报情况及报告内容。

### 4.后期处置

（1）突发事件发生后，及时组织或配合有关部门和单位进行善后处置工作，积极做好恢复生产经营工作，维护社会安定。

（2）根据国家有关规定，组织或配合相关部门对突发事件进行调查并及时结案。经事故调查报告批复后，应根据事故调查报告对事故责任人的处理和事故防范措施积极落实。

（3）立即进行生产秩序恢复前的污染物处理、必要设备设施的抢修、人员情绪的安抚及抢险过程应急能力评估和应急预案的修订工作。

（4）相关单位依据国家有关规定，做好伤亡人员善后赔偿工作。

（5）项目部和项目经理要落实值班人员，防止意外事故再次发生。

### 5.应急保障

本预案定期安排的救援队伍所需常备人员、物资、设备、材料及器具均是经过公司与相关单位沟通确定，具有充分的可行性，该单位必须确保储备，以备急需。其他各单位须根据需要建立自身的应急救援体系，制定应急救援预案并保证有效实施。

- 5.1 通信和信息保障

公司建立应急指挥部，明确各相关人员职责分工、联系方式，人员调整时及时更新。同时，建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。

- 5.2 应急队伍保障

公司建立应急响应的人力资源，包括应急专家、专业应急队伍、兼职应急队伍等，根据实际情况，每年进行更新。

- 5.3 物资装备保障

公司配备齐全应急物资装备，并明确应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、管理责任人及其联系方式等内容，每年进行调整和更新。

- 5.4 其他保障

根据应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：能源保障、经费保障、交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等）。

- 5.4.1 经费保障

应急指挥部负责每年固定的财务预算作为应对紧急情况的固定费用储备，逐年根据实际情况增减。用于以下费用支出：

- 完善、改造及维护安全防护设施设备支出；

- 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

- 应急知识培训支出；

- 配备和更新安全防护用品支出；

- 安全设施及特种设备检测检验支出；

- 其他与安全生产直接相关的支出。

- 5.4.2 技术保障

每年定期年检和更换不合格灭火器；每年由专业人员对公司烟感、温感等技防设施进行检测并更换不合格的技防设施；电、气、机械设备进行维护保养。

- 5.4.3 医疗保障

公司、施工现场周边医院。

# 6.附件

附件一：单位概况

附件二：风险评估结果

附件三：预案体系与衔接

附件四：外部应急救援单位及联系方式

附件五：主要应急物资装备名录

附件六：应急指挥中心及主要负责人姓名、联系电话

附件七：成员单位负责人、应急人员与联系方式

附件八：应急处置流程图

附件九：格式化文本

附件十：关键的路线、标识

# 第二部分	专项应急预案

## 高处坠落事故专项应急预案

### 适用范围

为了迅速有效地做好高处坠落事故的应急救援工作，将高处坠落事故的损失与影响降低到最小程度，特制定本预案。

本专项应急预案适用于公司区域和活动范围内在从事生产活动中发生高处坠落事故时采取的应急准备、应急响应和应急处置的实施措施。是对综合应急预案的细化和补充，是综合应急预案的组成部分。

### 应急组织机构及职责

各应急指挥机构及职责同综合应急预案。

### 事故风险分析及预防监控措施

  - 事故风险分析

高度大于 2m 的作业面（包括高空、洞口、临边作业），因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳（带）等造成人员踏空、滑倒、失稳等意外，可发生高空坠落事故。

  - 高处坠落预防监控措施

    - 凡是进行高处作业施工的，应使用脚手架、平台、梯子、防护围栏、挡脚板、安全带和安全网等。作业前应认真检查所用的安全设施是否牢固、可靠。

    - 凡从事高处作业人员应接受高处作业安全知识教育；特殊高处作业人员应持证上岗，上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术交底。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的，应按规定对作业人员进行相关安全技术教育。

    - 作业人员应按规定正确佩戴和使用合格的安全帽、安全带等必备的个人安全防护用具。

    - 施工现场应有针对性地设置各类安全警示标志。悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯示警。

    - 高处作业所用的工具、材料严禁投掷，上下立体交叉作业确有需要时，中间须设隔离设施。

    - 高处作业应设置可靠扶梯，作业人员应沿着扶梯上下，不得沿着立杆与栏杆攀登。

    - 在风雪天应采取防滑措施，当 6 级风以上和雷电、暴雨、大雾等气候条件下，不得进行露天高处作业。

    - 应设置联系信号和通讯装置，并指定专人负责。

    - 高处作业时，工程项目部应组织有关部门对安全防护设施进行验收，经验收合格签字后方可作业。需要临时拆除或变动安全设施的，应经项目技术负责人审批签字，并组织有关部门审核批准后方可进行。

（10）参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽、扎好安全带，衣着符合高处作业要求，穿软底

鞋，不穿带钉易滑鞋，并要认真做到“十不准”：一不准违章作业；二不准工作前和工作时间内喝酒；三不准在不安全的位置上休息；四不准随意往下面扔东西；五严重睡眠不足不准进行高处作业；六不准打赌斗气；七不准乱动机械、消防及危险用品用具；八不准违反规定要求使用安全用品、用具；九不准在高处作业区域追逐打闹；十不准随意拆卸、损坏安全用品、用具及设施。

### 响应启动

  - 响应分级

响应分级同综合应急预案。

  - 响应程序

    - 应急会议召开

      - 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，立即启动项目部应急预案和应急指挥系统，由项目部负责人组织应急会议，宣布响应启动。

      - 发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，立即启动公司应急预案和应急指挥系统，由公司应急指挥部总指挥组织应急会议，宣布响应启动。

    - 信息上报

（1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

- 应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容应包含以下内容：

      - 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

      - 事故的简要经过；

      - 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

      - 事故的初步原因；

      - 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

      - 事故报告单位或报告人员。

      - 其他应当报告的情况。

    - 启动应急预案

- 根据响应分级，应急指挥部发布应急响应命令后，当发布Ⅲ级及以上应急响应命令后，迅速通知各应急救援工作小组，按照预案规定的各自职责，组织营救和救治受害人员、妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施。

- 当发布Ⅳ级应急响应命令后，由事发区域应急负责人，集结营救人员迅速到事发地点，协调各应急人员开展先期应急处置，迅速控制危险源，采取相应的处置和控制措施。应急指挥部办公室成员接到信息后及时到达事发地点，指导项目部进行应急处置。

- 项目经理要坚守岗位，及时准确上报险情、危害程度等现状，并组织项目应急救援小组人员自救。

    - 资源调配与后勤保障

- 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，由项目部应急指挥系统启动应急预案，组织应急救援，用于应急救援物资及装备、投入等由项目部配备；若应急救援物资及装备不能满足现场救援需要，项目部负责人将实际情况反馈至公司应急指挥部办公室，由公司应急指挥部办公室协调解决。

- 发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，由公司应急指挥部启动应急预案，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，物资保障组负责调配公司应急抢险救援队伍、应急救援物资及装备，迅速集合队伍，交代出事地点及最佳抢险交通线路、现场危险程序等要点，在最短时间内到达出事现场，进行救援，并做好后勤保障工作。

    - 信息发布

事故发生后，由应急指挥部副总指挥陈凡伟代表公司，把应急救援各阶段进展情况及时准确向新闻媒体通报，发布的信息时必须以事实为依据，与主管部门相同，客观准确表述事故态势、发展状况及救援情况。救援结束后，事故调查和处理信息由主管部门统一发布。

    - 应急救援

- 当发生事故后，发现事件的人员应视发生事故的严重程度进行先期处置或组织撤离周边可能受伤人员，防止事故影响范围的扩大。

- 接到事故信息报告后，各应急工作组负责人集结各组人员立即赶赴事故现场，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，维护好施工现场秩序，做好人员疏散、搜救、安置等各项工作，尽全力防止事态的进一步扩大。

- 设置警戒区域，维护现场秩序。安全保卫组应根据现场抢险救援作业范围，组织对现场及周边设置警戒区域，对进入现场的人员实施控制，严禁无关人员进入警戒区域，做好抢险现场及周边的治安秩序维护工作。并迅速疏散人员(包括施工人员、围观群众、受害居民等)。维护事故现场秩序， 保护事故现场和相关证据。

- 抢险抢修组率先奔赴现场指挥抢险。根据事故现场情况、人员位置等，应尽可能用最短时间和最为安全的方式，科学、合理地对遇险人员开展营救；根据需要，可动用搜救犬、生命探测仪等手段辅助实施营救；在营救遇险人员过程中，避免对遇险人员造成二次伤害。

- 医疗救护组组织抢救受伤人员，及时与 120 联系送医院救治。

- 对影响场外交通堵塞的，首先分流人员维持交通秩序，并通知 110 速来处理，然后分情况进行现场清障。对现场存在继续危及附近居民安全的情况，应立即疏散居民，采取措施，确保安全。

- 技术支持组提出抢险救援技术意见。并根据安全突发事件性质、险情状况和抢险需要，联系专业监测机构，对事件现场及受影响范围的地形、建筑物、构筑物情况进行监测，并将监测情况及时提交现场专家组。

- 专家会商。现场专家组针对抢险救援中出现的技术类问题或风险源监测到的不良数据，及时进行会商，形成专家意见，确定解决方案，报应急指挥部实施。

- 人员转移避险和临时安置。当在安全突发事件对周边建筑物、构筑物安全造成影响时，项目部根据实际情况组织将危险建筑物内的人员和周边人员转移到安全区域避险，必要时对转移避险人员实施临时安置。

- 对突发事件可能产生环境污染，抢险抢修组应采取相关措施进行覆盖、隔离，尽可能减少污染物产生，防止污染物扩散，最大限度地防止环境污染事件。

- 通讯联络组记录完整、准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存视频、图像、数据信息等相关原始资料和证据。

- 家属接待。善后工作组做好伤亡人员家属接待工作，项目部、各相关单位要积极配合，为家属提供相应的后勤保障，做好安抚和思想工作。避免伤亡人员家属干扰抢险工作正常开展。

    - 扩大应急

当事故级别和发展态势超过项目应急能力无法得到有效控制，由应急指挥部请求上级应急部门实施扩大应急。

    - 现场恢复

紧急事态平息稳定后，及时组织事故检查，清理清洁现场，防止二次事故发生，准备恢复施工生产。同时，按有关要求抢修设备和物资，对于无法恢复的，应按报废处理。

    - 事故调查

事故发生后，现场应急指挥部按照事故调查、分析、处理制度的要求，坚持“四不放过”的原则。

### 处置措施

- 当发生高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

- 出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。

- 骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送至就近有条件的医院治疗。

- 发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎，搬运时，将伤者平卧放在担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

- 移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

- 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。采取正确的现场止血处理措施。

- 一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9&Nacl 液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

- 加压包扎法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

- 止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂 1/2 处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上 1/3 处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔 25-40 分钟放松一次，每次放松 0.5-1 分钟。

- 采用最快的交吸、脉搏、血压通工具或其他措施，及时把伤者送往至临近的医院抢救，运送途中尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼及伤口的情况。

### 应急保障

同综合预案。详见山东川宏建设集团有限公司应急组织机构、山东川宏建设集团有限公司应急物资装备清单、应急队伍名单、外部应急资源。

## 物体打击事故专项应急预案

### 适用范围

为了迅速有效地做好物体打击事故的应急救援工作，将物体打击事故的损失与影响降低到最小程度，特制定本预案。

本专项应急预案适用于公司区域和活动范围内在从事生产活动中发生物体打击事故时采取的应急准备、应急响应和应急处置的实施措施。是对综合应急预案的细化和补充，是综合应急预案的组成部分。

- 应急指挥机构及职责

各应急指挥机构及职责同综合应急预案。

### 事故风险分析及预防监控措施

  - 事故风险分析

工程材料、构件及设备的堆放与搬（吊）运等发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等意外，易导致物体打击事故。

  - 物体打击预防监控措施

    - 人员进入施工现场必须按规定佩戴好安全帽。在高处作业的人员，衣着要灵便，不准穿高跟鞋、拖鞋；不得攀爬脚手架或乘运料井架吊篮上下。应在规定的安全通道内出入和上落，不得在非规定通道位置行走。

    - 脚手架第二步应设首层安全网，每隔不大于 10ｍ设置层间安全网；同时在施工层处必须设一道安全网。若采取立网防护，立网应高出建筑物（作业面）1.5m 以上。在同一垂直方向上同时进行多层交叉作业时，必须设有隔离防护棚。

    - 各种脚手架的搭设必须符合国家标准。每层要设护身栏和挡脚板（高度在 18 ㎝以上）以防物料从平台缝隙或栏杆底部漏下。

    - 施工层脚手板必须铺严，架子上不准留单跳板、探头板。脚手板与建筑物之间距离得大于15cm 。各种脚手架使用前应经过挂牌验收。

    - 安全通道（施工洞口）上方应搭设双层防护棚，防护棚的长度不少于 3m，同时设有安全警告标志和夜间警示红灯。防护棚使用的材料要能防止高空坠落物穿透。

    - 施工现场的一切孔、洞，必须设置围栏、盖板、架网等防护措施。

    - 作业过程一般常用工具必须放在工具袋内，任何人都不准从高处向人抛掷物料，吊装运输零散物料时，要用吊笼或吊斗。同时也应消除各种物品被无意碰落或被风吹落的可能因素。所有物料应堆放平稳，不得放在临边及孔、洞口附近，并不可妨碍通行。

    - 高空安装起重设备或垂直运输机具，要注意零部件落下伤人。

    - 吊运一切物料都必须由持有司索工上岗证人员进行指挥，散料应用吊篮装置好后才能起吊。拆除或拆卸作业要在设置警戒区域、有人监护的条件下进行。

    - 高处拆除作业时，对拆卸下的物料、建筑垃圾要及时清理和运走，不得在走道上任意乱放或向下丢弃。

    - 无正式起重指挥人员，不得进行吊装作业。

### 响应启动

  - 响应分级

响应分级同综合应急预案。

  - 响应程序

    - 应急会议召开

    - 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，立即启动项目部应急预案和应急指挥系统，由项目部负责人组织应急会议，宣布响应启动。

（2）发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，立即启动公司应急预案和应急指挥系统，由公司应急指挥部总指挥组织应急会议，宣布响应启动。

    - 信息上报

一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

- 应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容应包含以下内容：

- 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

- 事故的简要经过；

- 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- 事故的初步原因；

- 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

- 事故报告单位或报告人员；

- 其他应当报告的情况。

    - 启动应急预案

- 根据响应分级，应急指挥部发布应急响应命令后，当发布Ⅲ级及以上应急响应命令后，迅速通知各应急救援工作小组，按照预案规定的各自职责，组织营救和救治受害人员、妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施。

- 当发布Ⅳ级应急响应命令后，由事发区域应急负责人，集结营救人员迅速到事发地点，协调各

- 应急人员开展先期应急处置，迅速控制危险源，采取相应的处置和控制措施。应急指挥部办公室成员接到信息后及时到达事发地点，指导项目部进行应急处置。

- 项目经理要坚守岗位，及时准确上报险情、危害程度等现状，并组织项目应急救援小组人员自救。

    - 资源调配与后勤保障

- 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，由项目部应急指挥系统启动应急预案，组织应急救援，用于应急救援物资及装备、投入等由项目部配备；若应急救援物资及装备不能满足现场救援需要，项目部负责人将实际情况反馈至公司应急指挥部办公室，由公司应急指挥部办公室协调解决。

- 发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，由公司应急指挥部启动应急预案，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，物资保障组负责调配公司应急抢险救援队伍、应急救援物资及装备，迅速集合队伍，交代出事地点及最佳抢险交通线路、现场危险程序等要点，在最短时间内到达出事现场，进行救援，并做好后勤保障工作。

    - 信息发布

事故发生后，由应急指挥部副总指挥陈凡伟代表公司，把应急救援各阶段进展情况及时准确向新闻媒体通报，发布的信息时必须以事实为依据，与主管部门相同，客观准确表述事故态势、发展状况及救援情况。救援结束后，事故调查和处理信息由主管部门统一发布。

    - 应急救援

- 当发生事故后，发现事件的人员应视发生事故的严重程度进行先期处置或组织撤离周边可能受伤人员，防止事故影响范围的扩大。

- 接到事故信息报告后，各应急工作组负责人集结各组人员立即赶赴事故现场，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，维护好施工现场秩序，做好人员疏散、搜救、安置等各项工作，尽全力防止事态的进一步扩大。

- 设置警戒区域，维护现场秩序。安全保卫组应根据现场抢险救援作业范围，组织对现场及周边设置警戒区域，对进入现场的人员实施控制，严禁无关人员进入警戒区域，做好抢险现场及周边的治安秩序维护工作。并迅速疏散人员(包括施工人员、围观群众、受害居民等)。维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据。

- 抢险抢修组率先奔赴现场指挥抢险。根据事故现场情况、人员位置等，应尽可能用最短时间和最为安全的方式，科学、合理地对遇险人员开展营救；根据需要，可动用搜救犬、生命探测仪等手段辅助实施营救；在营救遇险人员过程中，避免对遇险人员造成二次伤害。

- 医疗救护组组织抢救受伤人员，及时与 120 联系送医院救治。

- 对影响场外交通堵塞的，首先分流人员维持交通秩序，并通知 110 速来处理，然后分情况进行现场清障。对现场存在继续危及附近居民安全的情况，应立即疏散居民，采取措施，确保安全。

- 技术支持组提出抢险救援技术意见。并根据安全突发事件性质、险情状况和抢险需要，联系专业监测机构，对事件现场及受影响范围的地形、建筑物、构筑物情况进行监测，并将监测情况及时提交现场专家组。

- 专家会商。现场专家组针对抢险救援中出现的技术类问题或风险源监测到的不良数据，及时进行会商，形成专家意见，确定解决方案，报应急指挥部实施。

- 人员转移避险和临时安置。当在安全突发事件对周边建筑物、构筑物安全造成影响时，项目部根据实际情况组织将危险建筑物内的人员和周边人员转移到安全区域避险，必要时对转移避险人员实施临时安置。

- 对突发事件可能产生环境污染，抢险抢修组应采取相关措施进行覆盖、隔离，尽可能减少污染物产生，防止污染物扩散，最大限度地防止环境污染事件。

- 通讯联络组记录完整、准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存视频、图像、数据信息等相关原始资料和证据。

- 家属接待。善后工作组做好伤亡人员家属接待工作，项目部、各相关单位要积极配合，为家属提供相应的后勤保障，做好安抚和思想工作。避免伤亡人员家属干扰抢险工作正常开展。

    - 扩大应急

当事故级别和发展态势超过项目应急能力无法得到有效控制，由应急指挥部请求上级应急部门实施扩大应急。

    - 现场恢复

紧急事态平息稳定后，及时组织事故检查，清理清洁现场，防止二次事故发生，准备恢复施工生产。同时，按有关要求抢修设备和物资，对于无法恢复的，应按报废处理。

    - 事故调查

事故发生后，现场应急指挥部按照事故调查、分析、处理制度的要求，坚持“四不放过”的原则。

### 处置措施

- 当发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

- 出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。

- 骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送至就近有条件的医院治疗。

- 发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎，搬运时，将伤者平卧放在担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

- 移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

- 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。采取正确的现场止血处理措施。

- 一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9&Nacl 液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

- 加压包扎法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

- 止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂 1/2 处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上 1/3 处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔 25-40 分钟放松一次，每次放松 0.5-1 分钟。

- 采用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往至临近的医院抢救，运送途中尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

### 应急保障

同综合预案。详见山东川宏建设集团有限公司应急组织机构、山东川宏建设集团有限公司应急物资装备清单、应急队伍名单、外部应急资源。

## 触电事故专项应急预案

### 适用范围

为了迅速有效地做好触电事故的应急救援工作，将触电事故的损失与影响降低到最小程度，特制定本预案。本专项应急预案适用于公司区域和活动范围内在从事生产活动中发生触电事故时采取的应急准备、应急响应和应急处置的实施措施。是对综合应急预案的细化和补充，是综合应急预案的组成部分。

- 应急指挥机构及职责

各应急指挥机构及职责同综合应急预案。

### 事故风险分析及预防监控措施

  - 事故风险分析

焊接、金属切割、冲击钻孔（凿岩）等施工及各种施工电气设备的安全保护（如：漏电、绝缘、接地保护、“一机一闸”）不符合，易造成人员触电事故。

    - 触电事故危害程度

与通过人体的电流强度，通电持续时间、电流频率、电流通过人体的途径以及触电者的身体状况等多种因素有关。

      - 通过人体的电流越大、热的生理反应和病理反应越明显，引起心室颤动所需的时间越短，致命的危险性越大。

      - 电流通过人体的持续时间越长，体内积累局外电能越多，中枢神经反射越强烈，导致心脏受损的危险性越大。

      - 当电流通过心脏会引起心室颤动及至心脏停止跳动而导致死亡，通过中枢神经及有关部位，会引起中枢神经强烈失调而导致死亡，通过头部，严重损伤大脑，亦可能使人昏迷不醒而死亡，通过脊髓会使人截瘫，通过人的局部肢体亦可能引起中枢神经强烈反射而导致严重后果。

      - 触电者患有心脏病、中枢神经系统疾病、肺病以及精神状态不良、醉酒的人触电的危险性较大，此外年老的比青壮年人触电的后果严重。

    - 应急处置基本原则

当发生触电事故时，应立即停止现场作业，尽快使触电者脱离电源，根据触电者受伤情况，积极进行抢救，同时立即联系急救部门，进行紧急救护。

  - 触电预防监控措施

- 坚持电气专业人员持证上岗，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

- 建立临时用电检查制度，按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查，

并将检查、抽查记录存档。

- 检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套；必须使用电工专用绝缘工具。

（4）临时配电线路必须按规范架设，架空线必须从采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，不得沿地面明敷。

（5）施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） 的规定。

（6）施工机具、车辆及人员，应与线路保持安全距离。达不到规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

（7）配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统需统一样式，统一 配置，箱体统一刷涂，并按规定设置围栏和防护棚，所有电箱必须使用定点厂家的认定产品。

（8）工地所有配电箱都要标明箱的名称、控制的各线路名称、编号、用途等。

（9）应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好，不得有破损、硬伤、裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患，以防发生事故。

（10）独立的配电系统必须采用“三相五线制”的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况   采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

（11）在采取接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

（12）为了在发生火灾等紧急情况时能确保现场的照明不中断，配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。

（13）开关箱应由分配电箱配电。不可一闸多用，每台设备应由各自开关箱，严禁一个开关控制两台以上的用电设备（含插座），以保证安全。

（14）配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道，不要在箱旁堆放建筑材料和杂物。

（15）各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

（16）分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m；开关箱与它所控制的电气设备相距不得超过 3m。

（17）电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管有专人负责。

（18）施工现场的照明一般采用 220V 电源照明，结构施工时，应在顶板施工中预埋管，临时照明和动力电源应穿管布线，必须按规定装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。

（19）电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。

### 响应启动

  - 响应分级

响应分级同综合应急预案。

  - 响应程序

    - 应急会议召开

- 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，立即启动项目部应急预案和应急指挥系统，由项目部负责人组织应急会议，宣布响应启动。

- 发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，立即启动公司应急预案和应急指挥系统，由公司应急指挥部总指挥组织应急会议，宣布响应启动。

    - 信息上报

（1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

- 应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容应包含以下内容：

- 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

- 事故的简要经过；

- 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- 事故的初步原因；

- 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

- 事故报告单位或报告人员。

- 其他应当报告的情况。

    - 启动应急预案

（1）根据响应分级，应急指挥部发布应急响应命令后，当发布Ⅲ级及以上应急响应命令后，迅速通知各应急救援工作小组，按照预案规定的各自职责，组织营救和救治受害人员、妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施。

（2）当发布Ⅳ级应急响应命令后，由事发区域应急负责人，集结营救人员迅速到事发地点，协调各应急人员开展先期应急处置，迅速控制危险源，采取相应的处置和控制措施。应急指挥部办公室成员接到信息后及时到达事发地点，指导项目部进行应急处置。

（3）项目经理要坚守岗位，及时准确上报险情、危害程度等现状，并组织项目应急救援小组人员自救。

    - 资源调配与后勤保障

- 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，由项目部应急指挥系统启动应急预案，组织应急救援，用于应急救援物资及装备、投入等由项目部配备；若应急救援物资及装备不能满足现场救援需要，项目部负责人将实际情况反馈至公司应急指挥部办公室，由公司应急指挥部办公室协调解决。

- 发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，由公司应急指挥部启动应急预案，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，物资保障组负责调配公司应急抢险救援队伍、应急救援物资及装备，迅速集合队伍，交代出事地点及最佳抢险交通线路、现场危险程序等要点，在最短时间内到达出事现场，进行救援，并做好后勤保障工作。

    - 信息发布

事故发生后，由应急指挥部副总指挥陈凡伟代表公司，把应急救援各阶段进展情况及时准确向新闻媒体通报，发布的信息时必须以事实为依据，与主管部门相同，客观准确表述事故态势、发展状况及救援情况。救援结束后，事故调查和处理信息由主管部门统一发布。

    - 应急救援

- 当发生事故后，发现事件的人员应视发生事故的严重程度进行先期处置或组织撤离周边可能受伤人员，防止事故影响范围的扩大。

- 接到事故信息报告后，各应急工作组负责人集结各组人员立即赶赴事故现场，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，维护好施工现场秩序，做好人员疏散、搜救、安置等   各项工作，尽全力防止事态的进一步扩大。

- 设置警戒区域，维护现场秩序。安全保卫组应根据现场抢险救援作业范围，组织对现场及周边设置警戒区域，对进入现场的人员实施控制，严禁无关人员进入警戒区域，做好抢险现场及周边的治安秩序维护工作。并迅速疏散人员(包括施工人员、围观群众、受害居民等)。维护事故现场秩序， 保护事故现场和相关证据。

- 抢险抢修组率先奔赴现场指挥抢险。根据事故现场情况、人员位置等，应尽可能用最短时间和最为安全的方式，科学、合理地对遇险人员开展营救；根据需要，可动用搜救犬、生命探测仪等手段辅助实施营救；在营救遇险人员过程中，避免对遇险人员造成二次伤害。

- 医疗救护组组织抢救受伤人员，及时与 120 联系送医院救治。

- 对影响场外交通堵塞的，首先分流人员维持交通秩序，并通知 110 速来处理，然后分情况进行现场清障。对现场存在继续危及附近居民安全的情况，应立即疏散居民，采取措施，确保安全。

- 技术支持组提出抢险救援技术意见。并根据安全突发事件性质、险情状况和抢险需要，联系专业监测机构，对事件现场及受影响范围的地形、建筑物、构筑物情况进行监测，并将监测情况及时提交现场专家组。

- 专家会商。现场专家组针对抢险救援中出现的技术类问题或风险源监测到的不良数据，及时进行会商，形成专家意见，确定解决方案，报应急指挥部实施。

- 人员转移避险和临时安置。当在安全突发事件对周边建筑物、构筑物安全造成影响时，项目部根据实际情况组织将危险建筑物内的人员和周边人员转移到安全区域避险，必要时对转移避险人员实施临时安置。

- 对突发事件可能产生环境污染，抢险抢修组应采取相关措施进行覆盖、隔离，尽可能减少污染物产生，防止污染物扩散，最大限度地防止环境污染事件。

- 通讯联络组记录完整、准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存视频、图像、数据信息等相关原始资料和证据。

- 家属接待。善后工作组做好伤亡人员家属接待工作，项目部、各相关单位要积极配合，为家属提供相应的后勤保障，做好安抚和思想工作。避免伤亡人员家属干扰抢险工作正常开展。

    - 扩大应急

当事故级别和发展态势超过项目应急能力无法得到有效控制，由应急指挥部请求上级应急部门实施扩大应急。

    - 现场恢复

紧急事态平息稳定后，及时组织事故检查，清理清洁现场，防止二次事故发生，准备恢复施工生产。同时，按有关要求抢修设备和物资，对于无法恢复的，应按报废处理。

    - 事故调查

事故发生后，现场应急指挥部按照事故调查、分析、处理制度的要求，坚持“四不放过”的原则。

### 处置措施

  - 脱离电源

首先要立即切断电源，使触电人员脱离电源。切断电源的方法一般有两种：一是立即切断触电者所触及的导体或设备的电源。二是设法使触电者脱离带电部分。

注意事项：切断电源时，如果触电人员在高处，应采取防止高空坠落的措施，预防断电时，触电人员发生高空坠落事故。

- 低压触电时，可采取以下脱离电源的措施：

①如果电源开关或插销在触电地点附近，应立即拉开开关或拔开插头。

②如果触电地点远离电源开关，可使用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧子等工具切断电源。

③如果导线打落在触电者身上，或触电人的身体压住导线，可用干 燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物作工具，拉开触电者或移开导线。

④如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，则可拉着他的衣服后襟将其脱离带电部分，此时救护人不得用衣服蒙住触电者，不得直接拉触电者的脚和躯体以及触碰周围的金属物品。

⑤如果救护人手中握有绝缘好的工具，也可拉着触电者的双脚将其脱离带电部分。

- 高压触电时，可采取以下脱离电源的措施：

①立即拉电闸或通知变配电室停电。

②戴上绝缘手套，穿好绝缘鞋，使用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关。

③使用绝缘工具切断导线。

- 触电者如果在高空作业时触电，断开电源时，要防止触电者摔下来造成二次伤害。

  - 抢救伤员

- 如果触电者伤势不重，神志清醒，但有些心慌，四肢麻木，全身无力或者触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电者安静休息，不要走动，并对其严密观察。

- 如故触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应将触电者抬至空气畅通处，解开衣服，让触电者平直仰卧，并用软衣服垫在身下，使其头部比肩稍低，以免妨碍呼吸，如天气寒冷要注意保温，并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难，发生痉挛，应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸   停止后的抢救。

- 如果触电者伤势较重，呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止，应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救，并送往医院。在送往医院的途中，不应停止抢救，许多触电者就是在送往医院途中死亡的。

- 人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态，通常都是假死，万万不可当作“死人”草率从事。

- 对于触电者，特别高空坠落的触电者，要特别注意搬运问题，很多触电者，除电伤外还有摔伤，搬运不当，如折断的肋骨扎入心脏等，可造成死亡。

- 对于假死的触电者，要迅速持久的进行抢救，有不少的触电者，是经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡，才能够决定停止抢救。

- 脱离电源后，立即将触电者仰卧在平地上或平板上，立即进行“人工呼吸”或同时进行“体外心脏按压”法来救护。心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行（包括送往医院的途中）不能随便放弃救护。

  - 应急照明

触电事故导致现场停电时，应急救援现场应设置应急照明灯。

  - 应急疏散

高压触电事故发生后，事故现场人员应迅速逃离触电事故现场；无法逃离时应尽可能采取相应的应急避险措施，如到可靠的不带电空间躲避、使用绝缘防护用品等避险措施，待应急救援人员赶到后及时呼救请求救援。

  - 设立警示标志

触电事故现场区域应有明显警戒标志。

### 应急保障

同综合预案。详见山东川宏建设集团有限公司应急组织机构、山东川宏建设集团有限公司应急物资装备清单、应急队伍名单、外部应急资源。

## 机械伤害事故专项应急预案

### 适用范围

为了迅速有效地做好机械伤害事故的应急救援工作，将机械伤害事故的损失与影响降低到最小程度，特制定本预案。

本专项应急预案适用于公司区域和活动范围内在从事生产活动中发生机械伤害事故时采取的应急准备、应急响应和应急处置的实施措施。是对综合应急预案的细化和补充，是综合应急预案的组成部分。

- 应急指挥机构及职责

各应急指挥机构及职责同综合应急预案。

### 事故风险分析及预防监控措施

  - 事故风险分析

机械伤害事故是人们在操作或使用机械过程中，因机械故障或操作人员的不安全行为等原因造成的伤害事故。机械伤害事故在生产过程中较为普遍，主要对人体引起挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害。发生事故以后，受伤者轻则皮肉受伤，重则伤筋动骨、断肢致残，甚至危及生命。

  - 机械伤害预防监控措施

操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识，经考试合格，持证上岗。上岗作业中，必须精心操作，严格执行有关规章制度，正确使用劳动防护用品，严禁无证人员开动机械设备。

    - 机械设备应根据有关的安全要求，装设合理、可靠，不影响操作的安全装置。

    - 机械设备的零、部件的强度、刚度应符合安全要求，安装应牢固。

    - 供电的导线必须正确安装，不得有任何破损和漏电的地方。

    - 电机绝缘应良好，其接线板应有盖板保护。

    - 开关，按钮等应完好无损，其带电部分不等裸露在外。

    - 局部照明应采用安全电压。

    - 重要的手柄应有可靠的定位及锁紧装置。同轴手柄应有明显的长短差别。

    - 手轮在机动时应能与转轴脱开。

    - 脚踏开关应有防护罩或藏入机身的凹入部分内。

    - 操作人员应按规定穿戴好个人防护用品，机械加工严禁戴手套进行作业。

    - 操作前应对机械设备进行安全检查，先空车运转，确认正常后，再投入运行。

    - 机械设备严禁带故障运行。

    - 不准随意拆除机械设备的安全装置。

    - 机械设备使用刀具、工夹具以及加工的林件零件等要装卡牢固，不得松动。

    - 在机械运转时，严禁手调；不得用手测量零件或进行润滑时、清扫杂物等。

    - 机械设备运转时，操作者不得离开工作岗位。

    - 各种施工机械的安全防护装置（防护罩）必须齐全有效。

    - 工作结束后，应关闭开关，把刀具和工件从工作位置退出，并清理好工作场地，将零件、工夹具等摆放整齐，保持好机械设备的清洁卫生。

### 响应启动

  - 响应分级

响应分级同综合应急预案。

  - 响应程序

    - 应急会议召开

      - 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，立即启动项目部应急预案和应急指挥系统，由项目部负责人组织应急会议，宣布响应启动。

      - 发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，立即启动公司应急预案和应急指挥系统，由公司应急指挥部总指挥组织应急会议，宣布响应启动。

    - 信息上报

（1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

- 应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容   应包含以下内容：

      - 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

（2）事故的简要经过；

（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（4）事故的初步原因；

（5）事故发生后采取的措施及事故控制情况；

（6）事故报告单位或报告人员；

（7）其他应当报告的情况。

    - 启动应急预案

- 根据响应分级，应急指挥部发布应急响应命令后，当发布Ⅲ级及以上应急响应命令后，迅速通知各应急救援工作小组，按照预案规定的各自职责，组织营救和救治受害人员、妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施。

- 当发布Ⅳ级应急响应命令后，由事发区域应急负责人，集结营救人员迅速到事发地点，协调各应急人员开展先期应急处置，迅速控制危险源，采取相应的处置和控制措施。应急指挥部办公室成员接到信息后及时到达事发地点，指导项目部进行应急处置。

- 项目经理要坚守岗位，及时准确上报险情、危害程度等现状，并组织项目应急救援小组人员自救。

    - 资源调配与后勤保障

- 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，由项目部应急指挥系统启动应急预案，组织应急救援，用于应急救援物资及装备、投入等由项目部配备；若应急救援物资及装备不能满足现场救援需要，项目部负责人将实际情况反馈至公司应急指挥部办公室，由公司应急指挥部办公室协调解决。

- 发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，由公司应急指挥部启动应急预案，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，物资保障组负责调配公司应急抢险救援队伍、应急救援物资及装备，迅速集合队伍，交代出事地点及最佳抢险交通线路、现场危险程序等要点，在最短时间内到达出事现场，进行救援，并做好后勤保障工作。

    - 信息发布

事故发生后，由应急指挥部副总指挥陈凡伟代表公司，把应急救援各阶段进展情况及时准确向新闻媒体通报，发布的信息时必须以事实为依据，与主管部门相同，客观准确表述事故态势、发展状况及救援情况。救援结束后，事故调查和处理信息由主管部门统一发布。

    - 应急救援

- 当发生事故后，发现事件的人员应视发生事故的严重程度进行先期处置或组织撤离周边可能受伤人员，防止事故影响范围的扩大。

- 接到事故信息报告后，各应急工作组负责人集结各组人员立即赶赴事故现场，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，维护好施工现场秩序，做好人员疏散、搜救、安置等各项工作，尽全力防止事态的进一步扩大。

- 设置警戒区域，维护现场秩序。安全保卫组应根据现场抢险救援作业范围，组织对现场及周边设置警戒区域，对进入现场的人员实施控制，严禁无关人员进入警戒区域，做好抢险现场及周边的治安秩序维护工作。并迅速疏散人员(包括施工人员、围观群众、受害居民等)。维护事故现场秩序， 保护事故现场和相关证据。

- 抢险抢修组率先奔赴现场指挥抢险。根据事故现场情况、人员位置等，应尽可能用最短时间和最为安全的方式，科学、合理地对遇险人员开展营救；根据需要，可动用搜救犬、生命探测仪等手段辅助实施营救；在营救遇险人员过程中，避免对遇险人员造成二次伤害。

- 医疗救护组组织抢救受伤人员，及时与 120 联系送医院救治。

- 对影响场外交通堵塞的，首先分流人员维持交通秩序，并通知 110 速来处理，然后分情况进行现场清障。对现场存在继续危及附近居民安全的情况，应立即疏散居民，采取措施，确保安全。

- 技术支持组提出抢险救援技术意见。并根据安全突发事件性质、险情状况和抢险需要，联系专业监测机构，对事件现场及受影响范围的地形、建筑物、构筑物情况进行监测，并将监测情况及时提交现场专家组。专家会商。现场专家组针对抢险救援中出现的技术类问题或风险源监测到的不良数据，及时进行会商，形成专家意见，确定解决方案，报应急指挥部实施。

- 人员转移避险和临时安置。当在安全突发事件对周边建筑物、构筑物安全造成影响时，项目部根据实际情况组织将危险建筑物内的人员和周边人员转移到安全区域避险，必要时对转移避险人员实施临时安置。

- 对突发事件可能产生环境污染，抢险抢修组应采取相关措施进行覆盖、隔离，尽可能减少污染物产生，防止污染物扩散，最大限度地防止环境污染事件。

- 通讯联络组记录完整、准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存视频、图像、数据信息等相关原始资料和证据。

- 家属接待。善后工作组做好伤亡人员家属接待工作，项目部、各相关单位要积极配合，为家属提供相应的后勤保障，做好安抚和思想工作。避免伤亡人员家属干扰抢险工作正常开展。

    - 扩大应急

当事故级别和发展态势超过项目应急能力无法得到有效控制，由应急指挥部请求上级应急部门实施扩大应急。

    - 现场恢复

紧急事态平息稳定后，及时组织事故检查，清理清洁现场，防止二次事故发生，准备恢复施工生产。同时，按有关要求抢修设备和物资，对于无法恢复的，应按报废处理。

    - 事故调查

事故发生后，现场应急指挥部按照事故调查、分析、处理制度的要求，坚持“四不放过”的原则。

### 处置措施

当施工人员发生机械伤害事故时，迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，急救人员应尽快赶往出事地点。

- 休克、昏迷急救

让休克者平卧、不用枕头，腿部抬高 30 度。若属于心原性休克同时伴有心力衰竭、气急，不能平卧时，可采用半卧，注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必须搬动时，动作要轻。

- 骨折急救

①固定断骨的材料可就地取材，如棍、树枝、木板、拐杖、硬纸板等都可作为固定材料，长短要以能固定住骨折处上下两个关节或不使断骨错动为准。

②脊柱骨折或骨折或颈部骨折时，除非是特殊情况如室内失火，否则应让伤者留在原地，等待携有医疗器材的医护人员来搬动。

③抬运伤者，从地上抬起时，要多人同时缓缓用力平托；运送时，必须用木板或硬材料，不能用布担架或绳床。木板上可垫棉被，但不能用枕头，颈椎骨骨折伤者的头须放正，两旁用沙袋将头夹住，不能让头随便晃动。

- 严重出血的急救止血的方法：

①一般止血法：一般伤口小的出血，先用生理盐水涂上红汞药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

②严重出血时，应使用压迫带止血法。这是一种最基本、最常用，也是最有效的止血方法。适用于头、颈、四肢动脉大血管出血的临时止血。即用手指或手掌用力压住比伤口靠近心脏更近部位的动脉跳动处（止血点）。

- 肢体切断

断肢（指）后，有时即刻造成伤者因流血或疼痛而发生休克，所以应设法首先止血，防止伤员休克。其急救要点为：

①让伤者躺下，用一块纱布或清洁布块(如翻出干净手帕的内面)，放在断肢伤口上，再用绷带固定位置。如果找不到绷带，也可用围巾包扎。

②如是手臂切断，用绷带把断臂挂在胸前，固定位置；若是一条腿断了，则与另一条腿扎在一起。

③料理好伤者后，设法找回断肢。倘若离断的伤肢(指)仍在机器中，千万不能将肢体强行拉出，或将机器倒开(转)，以免增加损伤的机会。正确的方法应是拆开机器后取出。

④取下断落的肢(指)体后，立即用无菌纱布或干净布片包扎，然后放人塑料袋或橡皮袋中，结扎袋口。若一时未准备好袋子或消毒纱布，可暂置于 4℃的冰箱内(不应放在冰冻室内，以免冻伤)。运送时应将装有断伤肢体的袋子放入合适的容器中，如广口保温桶等，周围用冰块或冰棍冷冻（注意防止冰块与其直接接触，以免冻伤），迅速同伤员一起送医院以备断肢(指)再植。

⑤离断后的伤肢，如有少许皮肤或其他肌腱相连，不能将其离断，应放在夹板或阔竹片上，然后包扎，立即送到医院作紧急处理。

⑥严禁在离断伤肢(指)的断端涂抹各种药物及药水(包括消毒剂)，更不能涂抹牙膏、灶灰之类试图止血。

一般性外伤

伤情送往医院，防止破伤风。轻微内伤，送医院检查。

### 应急保障

同综合预案。详见山东川宏建设集团有限公司应急组织机构、山东川宏建设集团有限公司应急物资装备清单、应急队伍名单、外部应急资源。

## 火灾爆炸事故专项应急预案

### 适用范围

为了迅速有效地做好火灾爆炸事故的应急救援工作，将火灾爆炸事故的损失与影响降低到最小程度，特制定本预案。

本专项应急预案适用于公司区域和活动范围内在从事生产活动中发生火灾爆炸事故时采取的应急准备、应急响应和应急处置的实施措施。是对综合应急预案的细化和补充，是综合应急预案的组成部分。

- 应急指挥机构及职责

各应急指挥机构及职责同综合应急预案。

### 事故风险分析及预防监控措施

  - 事故风险分析

    - 动火作业（电焊、风焊）、压力容器（乙炔、氧气瓶）建筑、设备维修频繁使用，均属于高危作业、高危物品，违章作业导致火灾或爆炸事故影响非常大，群死群伤几率高，须严格按照国家规定，采取各项控制措施，预防事故的发生。

    - 火灾和爆炸事故主要危险源：

- 动火作业：电焊、气割；

- 压力容器：气瓶；

- 用电火灾：用电短路或用电负载过大发热引起火灾。

  - 火灾爆炸预防监控措施

- 建立健全和落实消防安全责任制

施工现场必须建立健全消防安全责任制，并成立领导小组。项目部应根据工程的规模配置 1 名以上的兼职消防员，有条件的工地，可以建立一支经过培训的义务消防队伍。项目部还必须建立防火制度、动火审批制度、消防安全检查制度、危险品登记保管制度、职工消防安全教育制度等，并认真贯彻落实。

- 严格火源管理

项目部应加强现场火源的管理，严格动火审批制度。在食堂、仓库、材料堆场、木工制作场地等重点部位应设立明显的《严禁烟火》等防火、防爆标志；易燃、易爆物品应专人负责管理，并建立台账资料；氧气瓶、乙炔发生器等受压易爆器具，要按规定放置在安全场所，严加保管，严禁暴晒和碰撞；氧、气焊场所应远离料库、宿舍；施工现场应禁止在具有火灾、爆炸危险的场所动用明火，因特殊情况需动用明火作业的，应根据动火级别按规定办理审批手续．并应在动火证上注明动火的地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容；施工现场还应设置固定的吸烟室，杜绝游烟现象。

- 消防设施的配备和保养

项目部在对灭火器配置的设计计算时，应先确定配置场所的危险等级、火灾种类以及要保护面积所需的总灭火级别，然后根据各设置点的具体要求、准备选用的灭火器种类、灭火器规格来确定配置数量，根据配置场所的固定消防设施情况进行修正。根据要求，建筑物每层楼梯口、脚手架每排上下通道处应配置不少于一个灭火器；当建筑施工高度超过 3 0m 时．应配备足够的消防水源和自救的用水量，每层设置消防水源接口，并有足够扬程的高压水泵保证水压；在食堂和餐厅，应根据面积大小分别配备一个以上的灭火器：在仓库、生活区、办公区、木工制作场地、模板堆场等重点部位也必须配置足够的灭火器；生活区、木工加工区按照要求设置集中消防点。

除了正确配置灭火设施外，还应指定经过培训的专人进行定期检查和保养。如干粉灭火器，应定期检查压力显示表，指针是否指在绿色区域。如指针已在红色区域，则说明内部压力已泄漏无法使用．应赶快送维修部门检修：每半年还应检查干粉是否结块，储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。

- 加强对消防重点环节的防范

1）焊割作业

在进行焊割作业前，除按规定办理动火审批手续．并根据要求对作业环境进行检查，采取相应的防护措施外，还必须对作业人员进行针对性的安全技术交底和班前教育。在焊接作业时，应先对焊炬的射引性能、是否漏气等进行安全检验，符合要求后再点火；点火时，应先开乙炔，点燃后再开氧气并调节火焰；熄火时，应先关乙炔后关氧气，防止火焰倒袭和产生烟灰；如发生回火现象，应急速关闭乙炔．再立即关闭氧气，倒吸的火焰在焊炬内会很快熄灭，然后再开氧气，吹出残留在焊炬内的烟灰一切割作业时，割炬使用的安全要求，与焊炬基本相同，但应注意在切割开始前，应清理工作表面的漆皮、铁屑和油污等，防止锈皮等杂物爆溅伤人：在正常工作停止时，则应先关氧气调节手轮，再关乙炔和预热氧气手轮。

2）油漆、木工作业

油漆、木材均为易燃物品，因此油漆和木工作业也是防火的重点环节。项目部应在油漆、木工作业部位设置防火标志：该处的施工机械、照明设备和配电线路均应符合防火、防爆要求，并应通风良好。在作业时，严禁动用明火，并应严格控制室内温度、粉尘浓度(木工作业)和有毒、可燃蒸气浓度(油漆作业)。

3）电气设备的防火

施工现场的电气设备应做到防雨、防潮，并根据安装部位的特点采取相应的措施。一是要正确选用电气设备，在具有爆炸危险的场所应按规范要求选择防爆电气设备，在食堂、试块养护室等潮湿场所应采用防潮灯具。二是应选择合理的安装位置，保持必要的安全距离，如照明灯具表面高温部位应当远离可燃物，碘钨灯、高压汞灯不应直接安装在可燃构件上，碘钨灯及功率大的白炽灯的灯头线应采用耐高温线穿套管保护等等；三是应按规范要求对电气设备的金属外壳等部位，做可靠的接零或接地保护，防止漏电导致火灾危险；四是要加强日常维护保养，保证电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，电气设备保持足够的绝缘能力，电气连接良好，确保电气设备的正常运行。

### 响应启动

  - 响应分级

响应分级同综合应急预案。

  - 响应程序

    - 应急会议召开

      - 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，立即启动项目部应急预案和应急指挥系统，由项目部负责人组织应急会议，宣布响应启动。

      - 发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，立即启动公司应急预案和应急指挥系统，由公司应急指挥部总指挥组织应急会议，宣布响应启动。

    - 信息上报

（1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

（2）应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容应包含以下内容：

  - 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

  - 事故的简要经过；

  - 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

  - 事故的初步原因；

  - 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

  - 事故报告单位或报告人员；

  - 其他应当报告的情况。

    - 启动应急预案

- 根据响应分级，应急指挥部发布应急响应命令后，当发布Ⅲ级及以上应急响应命令后，迅速通知各应急救援工作小组，按照预案规定的各自职责，组织营救和救治受害人员、妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施。

- 当发布Ⅳ级应急响应命令后，由事发区域应急负责人，集结营救人员迅速到事发地点，协调各应急人员开展先期应急处置，迅速控制危险源，采取相应的处置和控制措施。应急指挥部办公室成员接到信息后及时到达事发地点，指导项目部进行应急处置。

- 项目经理要坚守岗位，及时准确上报险情、危害程度等现状，并组织项目应急救援小组人员自救。

    - 资源调配与后勤保障

- 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，由项目部应急指挥系统启动应急预案，组织应急救援，用于应急救援物资及装备、投入等由项目部配备；若应急救援物资及装备不能满足现场救援需要，项目部负责人将实际情况反馈至公司应急指挥部办公室，由公司应急指挥部办公室协调解决。

- 发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，由公司应急指挥部启动应急预案，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，物资保障组负责调配公司应急抢险救援队伍、应急救援物资及装备，迅速集合队伍，交代出事地点及最佳抢险交通线路、现场危险程序等要点，在最短时间内到达出事现场，进行救援，并做好后勤保障工作。

    - 信息发布

事故发生后，由应急指挥部副总指挥陈凡伟代表公司，把应急救援各阶段进展情况及时准确向新闻媒体通报，发布的信息时必须以事实为依据，与主管部门相同，客观准确表述事故态势、发展状况及救援情况。救援结束后，事故调查和处理信息由主管部门统一发布。

    - 应急救援

- 当发生事故后，发现事件的人员应视发生事故的严重程度进行先期处置或组织撤离周边可能受伤人员，防止事故影响范围的扩大。

- 接到事故信息报告后，各应急工作组负责人集结各组人员立即赶赴事故现场，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，维护好施工现场秩序，做好人员疏散、搜救、安置等各项工作，尽全力防止事态的进一步扩大。

- 设置警戒区域，维护现场秩序。安全保卫组应根据现场抢险救援作业范围，组织对现场及周边设置警戒区域，对进入现场的人员实施控制，严禁无关人员进入警戒区域，做好抢险现场及周边的治安秩序维护工作。并迅速疏散人员(包括施工人员、围观群众、受害居民等)。维护事故现场秩序， 保护事故现场和相关证据。

- 抢险抢修组率先奔赴现场指挥抢险。根据事故现场情况、人员位置等，应尽可能用最短时间和最为安全的方式，科学、合理地对遇险人员开展营救；根据需要，可动用搜救犬、生命探测仪等手段辅助实施营救；在营救遇险人员过程中，避免对遇险人员造成二次伤害。

- 医疗救护组组织抢救受伤人员，及时与 120 联系送医院救治。

- 对影响场外交通堵塞的，首先分流人员维持交通秩序，并通知 110 速来处理，然后分情况进行现场清障。对现场存在继续危及附近居民安全的情况，应立即疏散居民，采取措施，确保安全。

- 技术支持组提出抢险救援技术意见。并根据安全突发事件性质、险情状况和抢险需要，联系专业监测机构，对事件现场及受影响范围的地形、建筑物、构筑物情况进行监测，并将监测情况及时提交现场专家组。

- 专家会商。现场专家组针对抢险救援中出现的技术类问题或风险源监测到的不良数据，及时进行会商，形成专家意见，确定解决方案，报应急指挥部实施。

- 人员转移避险和临时安置。当在安全突发事件对周边建筑物、构筑物安全造成影响时，项目部根据实际情况组织将危险建筑物内的人员和周边人员转移到安全区域避险，必要时对转移避险人员实施临时安置。

- 对突发事件可能产生环境污染，抢险抢修组应采取相关措施进行覆盖、隔离，尽可能减少污染物产生，防止污染物扩散，最大限度地防止环境污染事件。

- 通讯联络组记录完整、准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存视频、图像、数据信息等相关原始资料和证据。

- 家属接待。善后工作组做好伤亡人员家属接待工作，项目部、各相关单位要积极配合，为家属提供相应的后勤保障，做好安抚和思想工作。避免伤亡人员家属干扰抢险工作正常开展。

    - 扩大应急

当事故级别和发展态势超过项目应急能力无法得到有效控制，由应急指挥部请求上级应急部门实施扩大应急。

    - 现场恢复

紧急事态平息稳定后，及时组织事故检查，清理清洁现场，防止二次事故发生，准备恢复施工生产。同时，按有关要求抢修设备和物资，对于无法恢复的，应按报废处理。

    - 事故调查

事故发生后，现场应急指挥部按照事故调查、分析、处理制度的要求，坚持“四不放过”的原则。

### 处置措施

  - 现场处置

- 发生火灾和爆炸，首先是迅速扑灭火源和报警，及时疏散有关人员，对伤者进行救治。

- 火灾发生初期是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员要及时把握好这一时机，尽快把火扑灭。

- 在扑救火灾的同时拨时“119”电话报警和及时向应急指挥部办公室报告。

- 现场的消防安全管理人员，应立即指挥员工撤离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。 按事先制定的应急方案立即进行自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业队伍救援，并密切配合救援队伍。

- 在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施，同时打“120”电话求救。

- 切断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。

- 组织有关人员对事故区域进行保护。

- 疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，及时指挥、引导现场人员按预定的线路、方向疏散、撤离事故区域。

  - 注意事项

- 发生有毒气体火灾、爆炸时，佩戴好防烟面具，身穿棉质衣服救火，穿消防靴。切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘手柄的工具。电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具。

- 注意区分火灾类别，采用不同灭火器灭火。电器着火采用干粉灭火器和二氧化碳灭火器，不允许用水灭火。化学危险品着火用沙子和干粉灭火器灭火。

- 火势较小，火灾初期，应立即组织人员大量投入器材和灭火器具灭火，控制火势。火势难以控制时，请求外援 119。

- 被救人员衣服着火时，可就地翻滚，用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火伤处的衣、库、袜应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

- 对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

- 对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

- 可拦截过往车辆，将伤员送往附近医院进行抢救救治。

- 抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，应及时拨打急救中心电话（120），由医务人员进行现场抢救伤员的工作，并派人接应急救车辆。

- 火势较大难以控制时，应立即疏散通知引导各部位人员尽快疏散，尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场。

### 应急保障

同综合预案。详见山东川宏建设集团有限公司应急组织机构、山东川宏建设集团有限公司应急物资装备清单、应急队伍名单、外部应急资源。

## 车辆伤害事故专项应急预案

### 适用范围

为了迅速有效地做好车辆伤害事故的应急救援工作，将车辆伤害事故的损失与影响降低到最小程度，特制定本预案。

本专项应急预案适用于公司区域和活动范围内在从事生产活动中发生车辆伤害事故时采取的应急准备、应急响应和应急处置的实施措施。是对综合应急预案的细化和补充，是综合应急预案的组成部分。

- 应急指挥机构及职责

各应急指挥机构及职责同综合应急预案。

### 事故风险分析及预防监控措施

  - 事故风险分析

车辆伤害是指车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压、撞伤人、物。车辆伤害主要存在于进场车辆。

造成车辆伤害事故的主要原因包括：

    - 运行中车辆存在机械故障或维护检修不到位。

    - 场区道路不顺畅，路面不平；积雪结冰、存水等。

    - 场区道路转弯半径不足、路面宽度不够。

    - 驾驶员麻痹大意、违章操作。

    - 人员密集或人行频率较高路段没有或缺少警告标志和声光报警信号。

  - 车辆伤害事故预防监控措施

    - 车辆驾驶人员应持证上岗，加强对司机、工人的安全教育、交底。

    - 施工场区道路按照要求进行硬化。

    - 加强进出场车辆管理，进出场车辆必须严格按照限定路线行驶。

    - 施工现场主要道路必须设置人车分流措施，可使用防护栏杆、隔离墩等。

    - 大门口处适当位置设置限速 5 公里标识、减速带，在转弯处等适当位置设置限速标识、凸面镜、减速带等。

### 响应启动

  - 响应分级

响应分级同综合应急预案。

  - 响应程序

    - 应急会议召开

      - 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，立即启动项目部应急预案和应急指挥系统，由项目部负责人组织应急会议，宣布响应启动。

      - 发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，立即启动公司应急预案和应急指挥系统，由公司应急指挥部总指挥组织应急会议，宣布响应启动。

    - 信息上报

（1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

（2）应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容应包含以下内容：

  - 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

  - 事故的简要经过；

  - 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

  - 事故的初步原因；

  - 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

  - 事故报告单位或报告人员。

  - 其他应当报告的情况。

    - 启动应急预案

- 根据响应分级，应急指挥部发布应急响应命令后，当发布二级及以上应急响应命令后，迅速通知各应急救援工作小组，按照预案规定的各自职责，组织营救和救治受害人员、妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施。

- 当发布一级应急响应命令后，由事发区域应急负责人，集结营救人员迅速到事发地点，协调各应急人员开展先期应急处置，迅速控制危险源，采取相应的处置和控制措施。应急指挥部办公室成员接到信息后及时到达事发地点，指导项目部进行应急处置。

- 项目经理要坚守岗位，及时准确上报险情、危害程度等现状，并组织项目应急救援小组人员自救。

    - 资源调配与后勤保障

- 发生二级及以下安全突发事件时，由项目部应急指挥系统启动应急预案，组织应急救援，用于应急救援物资及装备、投入等由项目部配备；若应急救援物资及装备不能满足现场救援需要，项目部负责人将实际情况反馈至公司应急指挥部办公室，由公司应急指挥部办公室协调解决。

- 发生一级及以上安全突发事件时，由公司应急指挥部启动应急预案，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，物资保障组负责调配公司应急抢险救援队伍、应急救援物资及装备，迅速集合队伍，交代出事地点及最佳抢险交通线路、现场危险程序等要点，在最短时间内到达出事   现场，进行救援，并做好后勤保障工作。

    - 信息发布

事故发生后，由应急指挥部副总指挥陈凡伟代表公司，把应急救援各阶段进展情况及时准确向新闻媒体通报，发布的信息时必须以事实为依据，与主管部门相同，客观准确表述事故态势、发展状况及救援情况。救援结束后，事故调查和处理信息由主管部门统一发布。

    - 应急救援

- 当发生事故后，发现事件的人员应视发生事故的严重程度进行先期处置或组织撤离周边可能受伤人员，防止事故影响范围的扩大。

- 接到事故信息报告后，各应急工作组负责人集结各组人员立即赶赴事故现场，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，维护好施工现场秩序，做好人员疏散、搜救、安置等各项工作，尽全力防止事态的进一步扩大。

- 设置警戒区域，维护现场秩序。安全保卫组应根据现场抢险救援作业范围，组织对现场及周边设置警戒区域，对进入现场的人员实施控制，严禁无关人员进入警戒区域，做好抢险现场及周边的治安秩序维护工作。并迅速疏散人员(包括施工人员、围观群众、受害居民等)。维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据。

- 抢险抢修组率先奔赴现场指挥抢险。根据事故现场情况、人员位置等，应尽可能用最短时间和最为安全的方式，科学、合理地对遇险人员开展营救；根据需要，可动用搜救犬、生命探测仪等手段辅助实施营救；在营救遇险人员过程中，避免对遇险人员造成二次伤害。

- 技术支持组提出抢险救援技术意见。并根据安全突发事件性质、险情状况和抢险需要，联系专业监测机构，对事件现场及受影响范围的地形、建筑物、构筑物情况进行监测，并将监测情况及时提交现场专家组。

- 专家会商。现场专家组针对抢险救援中出现的技术类问题或风险源监测到的不良数据，及时进行会商，形成专家意见，确定解决方案，报应急指挥部实施。

- 人员转移医疗救护组组织抢救受伤人员，及时与 120 联系送医院救治。

- 对影响场外交通堵塞的，首先分流人员维持交通秩序，并通知 110 速来处理，然后分情况进行现场清障。对现场存在继续危及附近居民安全的情况，应立即疏散居民，采取措施，确保安全。

- 避险和临时安置。当在安全突发事件对周边建筑物、构筑物安全造成影响时，项目部根据实际情况组织将危险建筑物内的人员和周边人员转移到安全区域避险，必要时对转移避险人员实施临时安置。

- 对突发事件可能产生环境污染，抢险抢修组应采取相关措施进行覆盖、隔离，尽可能减少污染物产生，防止污染物扩散，最大限度地防止环境污染事件。

- 通讯联络组记录完整、准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存视频、图像、数据信息等相关原始资料和证据。

- 家属接待。善后工作组做好伤亡人员家属接待工作，项目部、各相关单位要积极配合，为家属提供相应的后勤保障，做好安抚和思想工作。避免伤亡人员家属干扰抢险工作正常开展。

    - 扩大应急

当事故级别和发展态势超过项目应急能力无法得到有效控制，由应急指挥部请求上级应急部门实施扩大应急。

    - 现场恢复

紧急事态平息稳定后，及时组织事故检查，清理清洁现场，防止二次事故发生，准备恢复施工生产。同时，按有关要求抢修设备和物资，对于无法恢复的，应按报废处理。

    - 事故调查

事故发生后，现场应急指挥部按照事故调查、分析、处理制度的要求，坚持“四不放过”的原则。

### 处置措施

保护发生车辆伤害事故的现场，不准无关人员进入警戒区，根据不同伤情对被救出的人员进行现场急救，并尽快把伤发生交通事故的车辆必须立即停车，当事人必须保护现场，抢救伤者和财产，并迅速报告项目部。

发生车辆伤害事故后，要贯彻“救人第一”的原则，对受伤者进行救助；在不造成新的伤害的前提下，可使用撬棍、钢锯等施救工具进行自救。如确实不能将受伤者移出的，应安抚受伤者，增强其信心，等待专业抢救人员的到来。向专业救助队求救时，必须准确描述当时的情形，伤者的详细情况。救助人员应保持头脑冷静，不要慌乱，要采取最佳救助方式，最大限度的救助伤者。

对于重大或特大车辆伤害事故，应急指挥部接到报警后，立即赶赴事发地了解事发经过及现场情况，配合当地交通管理部门施救，控制事故蔓延，把损失控制到最低；开展事故善后处理工作，通知车辆保险项目，及时展开车辆出险理赔。

### 应急保障

同综合预案。详见山东川宏建设集团有限公司应急组织机构、山东川宏建设集团有限公司应急物资装备清单、应急队伍名单、外部应急资源。

## 极端天气专项应急预案

### 适用范围

为了迅速有效地做好恶劣天气的应急救援工作，将恶劣天气的损失与影响降低到最小程度，特制定本预案。

本专项应急预案适用于公司区域和活动范围内在从事生产活动中发生恶劣天气产生事故时采取的应急准备、应急响应和应急处置的实施措施。是对综合应急预案的细化和补充，是综合应急预案的组成部分。

- 应急指挥机构及职责

各应急指挥机构及职责同综合应急预案。

### 事故风险分析及预防监控措施

  - 事故风险分析

    - 风险分析

恶劣天气指大雪、大风、大雾、冰冻、低温天气、高温炎热天气气等影响生产施工正常进行，带来不安全隐患。恶劣天气一旦发生，可能会对器械、个体或群体产生各种伤害，轻则造成财产损失、人员伤害，重则可涉及到其他生产岗位， 导致发生大量财产损失、人员伤亡。

    - 引起的主要后果

      - 降温或持续的低温天气、大风、大雾，严重影响员工、设备、机具的正常操作，易出现操作失误引发不安全因素。降温或持续的低温天气易出现管道冻结、冻裂问题，影响生产秩序。

      - 降雪、雨雪后冰冻，导致路面、生产施工场地、机械结冰，给施工和设备机具操作，带来不安全的隐患。

      - 人员处于高温炎热环境工作易出现中暑等问题。室外作业人员，出现注意力下降，时间过长易出现昏迷问题。各种用电线路在高温环境下容易老化。高温炎热环境易引发火灾事故。

    - 事故预防措施

      - 及时关注气象信息，针对将出现恶劣天气采取相应的 技术措施。

      - 编制季节性施工方案，对生产人员进行安全技术交底。

      - 成立应急救援组织，现场储备足够的应急救援物资。

      - 恶劣天气现场停止生产。

      - 妥善安排高温期间施工生产，合理的调整作业时间，安排工人作息时间，合理的劳动休息制度。高温时段停止室外露 天和高处作业，防止工人疲倦乏力、劳累过度导致伤亡事故发生。

（6）严格落实工人防暑降温物品和药品。

（7）炎热天气保证工人的充分休息，减少疲劳。

### 响应启动

  - 响应分级

响应分级同综合应急预案。

  - 响应程序

    - 应急会议召开

      - 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，立即启动项目部应急预案和应急指挥系统，由项目部负责人组织应急会议，宣布响应启动。

      - 发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，立即启动公司应急预案和应急指挥系统，由公司应急指挥部总指挥组织应急会议，宣布响应启动。

    - 信息上报

（1）一旦发生恶劣天气事件，项目人员将事件发生的时间、地点、初步原因及采取救治措施等情况应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容应包含以下内容：

  - 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

  - 事故的简要经过；

  - 事故已经造成或者可能造成的中毒人数和初步估计的直接经济损失；

  - 事故的初步原因；

  - 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

  - 事故报告单位或报告人员；

  - 其他应当报告的情况。

    - 启动应急预案

- 根据响应分级，应急指挥部发布应急响应命令后，当发布Ⅲ级及以上应急响应命令后，迅速通知各应急救援工作小组，按照预案规定的各自职责，组织营救和救治受害人员、妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施。

- 当发布Ⅳ级应急响应命令后，由事发区域应急负责人，集结营救人员迅速到事发地点，协调各应急人员开展先期应急处置，迅速控制危险源，采取相应的处置和控制措施。应急指挥部办公室成员接到信息后及时到达事发地点，指导项目部进行应急处置。

- 项目经理要坚守岗位，及时准确上报险情、危害程度等现状，并组织项目应急救援小组人员自救。

    - 资源调配与后勤保障

- 发生Ⅳ级及以下安全突发事件时，由项目部应急指挥系统启动应急预案，组织应急救援，用于应急救援物资及装备、投入等由项目部配备；若应急救援物资及装备不能满足现场救援需要，项目部负责人将实际情况反馈至公司应急指挥部办公室，由公司应急指挥部办公室协调解决。

- 发生Ⅲ级及以上安全突发事件时，由公司应急指挥部启动应急预案，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，物资保障组负责调配公司应急抢险救援队伍、应急救援物资及装备，迅速集合队伍，交代出事地点及最佳抢险交通线路、现场危险程序等要点，在最短时间内到达出事现场，进行救援，并做好后勤保障工作。

    - 信息发布

事故发生后，由应急指挥部副总指挥陈凡伟代表公司，把应急救援各阶段进展情况及时准确向新闻媒体通报，发布的信息时必须以事实为依据，与主管部门相同，客观准确表述事故态势、发展状况及救援情况。救援结束后，事故调查和处理信息由主管部门统一发布。

    - 应急救援

- 接到事故信息报告后，各应急工作组负责人集结各组人员立即赶赴事故现场，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，维护好施工现场秩序，做好人员疏散、搜救、安置等各项工作，尽全力防止事态的进一步扩大。

- 设置警戒区域，维护现场秩序。安全保卫组应根据实际情况，组织对现场及周边设置警戒区域，对进入现场的人员实施控制，严禁无关人员进入警戒区域，做好周边的治安秩序维护工作。并迅速疏散人员(包括施工人员、围观群众、受害居民等)。维护事故现场秩序， 保护事故现场和相关证据。

- 医疗救护组组织抢救中毒人员，及时与 120 联系送医院救治。

- 通讯联络组记录完整、准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存视频、图像、数据信息等相关原始资料和证据。

- 家属接待。善后工作组做好伤亡人员家属接待工作，项目部、各相关单位要积极配合，为家属提供相应的后勤保障，做好安抚和思想工作。避免伤亡人员家属干扰抢险工作正常开展。

    - 扩大应急

当事故级别和发展态势超过项目应急能力无法得到有效控制，由应急指挥部请求上级应急部门实施扩大应急。

    - 现场恢复

紧急事态平息稳定后，及时组织事故检查，清理清洁现场，防止二次事故发生，准备恢复施工生产。同时，按有关要求抢修设备和物资，对于无法恢复的，应按报废处理。

    - 事故调查

事故发生后，现场应急指挥部按照事故调查、分析、处理制度的要求，坚持“四不放过”的原则。

### 处置措施

- 收到上级部门发出的蓝色以上预警（暴雨、大风、洪水等）突发事件发生后，负责人及时行使防汛救灾指挥系统的职 能，迅速部署各业务口抢险工作。

- 应急领导小组在暴雨、大风、洪水等突发事件发生后 10 分钟内组织抢险队伍出发，各应急抢险队伍在接到抢险任务后 10 分钟内集结好队伍，准备好有关材料和设备，按指令到达 应急抢险现场，并听从现场的指挥，进行抢救被水围困人员、布 设水泵、抽水降水等工作，切实注意自身安全，防止二次事故的发生。

- 险情发生后，应急领导小组成员应根据应急领导小组组长指令和要求，立即调运抢险物资和抢险车辆，配合各抢险队伍，保障人员及物资的紧急及时调运。

- 因恶劣天气造成其他事故发生时，现场负责人应立即在第一时间赶到现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和维护现 场秩序，保护事故现场，同时立即向集团公司应急救援办汇报。

- 在对受伤人员采取急救措施之后，要根据病情轻重，应及时拨打120 急救电话或把伤员送往医院治疗。在伤员转送医 院的途中，应尽量减少颠簸并密切注意伤员的呼吸、脉搏及伤口等情况。

- 若受伤人员被送入医院接受抢救，现场负责人即指令善后处理人员到达医院，做好当事人家属的接洽及善后处理工作，做好与当地有关部门的沟通、汇报工作。

- 在进行自救的基础上应疏散现场施工人员，对现场进行保护，防止事情扩大或其他相关事件的发生。

- 公司应急救援办对生产安全事故进行初步判定事故等级，报应急救援指挥部。公司应急指挥部根据生产安全事故等级启动相应的应急决策。

### 应急保障

同综合预案。详见山东川宏建设集团有限公司应急组织机构、山东川宏建设集团有限公司应急物资装备清单、应急队伍名单、外部应急资源。

附件1     单位概况

山东川宏建设集团有限公司于2003年11月13日成立，注册资本为壹亿元。拥有国家建设部门颁发的建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、建筑幕墙工程专业承包贰级,同时具有建筑幕墙工程专项设计乙级、建筑装饰工程设计乙级，也是在建筑装饰装修市场上很具有潜力的企业之一。

为抓住“加快城市化建设步伐”的这一大好机遇，更好的发展壮大，公司不断加大对生产机械设备和检测设备的投资，始终坚持多方招聘人才，安排职工学习，特别在安全、质量等方面更是紧抓不懈。由于公司的严格管理、强化制度，和长期对职工的思想教育，自公司成立以来从未出现过质量和安全事故，有多项工程项目都受到了用户与政府主管部门的好评与认可。公司于2005年通过了ISO9001-2000质量体系认证。并注册成立了济南吉尔达木业有限公司作为配套生产加工基地。

公司做到价格合理、服务周到、用户满意。竣工工程优良率达90%以上，在客户中享有较高声誉。现今年开展的新工程如：济南宝华街单身公寓大修工程；淄博车务段办公楼门厅整治工程；兖北公寓大修工程；雪山片区一期A-05（含X04）地块；高密交运金水岸15#楼批量装修施工项目；磁窑行车公寓大修及配套设施改造工程；长春快速轨道交通北湖线一期1标段；淄博齐鲁医院一期9#、10#、11#楼建筑及装修工程；齐鲁医学院二期体育馆、活动中心工程；烟台恒大文化旅游城项目首期住宅工程等，也受到客户一致认可。

公司成立以来，一直以市场为导向，以诚信为根本，以提高工程质量、提高工作效率、提高企业效益，提高员工综合素质和能力为目标，始终坚持“以质量求信誉，以信誉求发展”的总方针，锐意进取，努力打造自己的品牌形象。本公司安全生产许可证许可范围建筑施工，公司现有建筑施工A证人数4位，B证人数16位，C证书人数7位、特种作业人员人数43位。面对快速发展的装饰行业，山东川宏建设集团有限公司将继往开来，发扬“与时俱进，追求卓越”的川宏精神，凭借优质的工程质量，完善的服务体系，以市场化、多元化的经营理念开拓发展，创造出更加辉煌灿烂的明天!

附件2

风险评估结果

- 一、火灾、爆炸危险因素分析及危害后果评估

在市政、土建、钢结构、装饰装修、防腐保温及市政园林绿化等作业过程，会遇到下列情况：1.燃油存放于高温、暴晒环境引发火灾、爆炸；2.违章使用电气焊设备或气焊、气割区域内有易燃物引发火灾、爆炸；3.易燃区域作业违规用火引发火灾；4.不按规程使用油漆、洗料等可燃、易燃化学品引发火灾；5.乙炔气瓶未装回闪阻止器引发爆炸；6.压缩气体气瓶存放不当引发爆炸；7.液化气存储使用不当引发火灾、爆炸；9.煤炉取暖或其他取暖方式不当引发火灾；10.使用不合格电器引发的火灾等。危险因素分析及危害后果评估见下表。

火灾、爆炸事故危险因素分析及危害后果评估表

| 序号 | 风险点 | L | E | C | D | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃油存放于高温、暴晒环境 | 3 | 3 | 7 | 63 | 3 | 设置遮阳棚 | 按需购买燃油，存放于阴凉处。 | 做好安全教育培训，提高作业人员安全意识。 |  | 1.做好现场火灾（爆炸）专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.配备合格消防器材。 |
| 2 | 违章使用电气焊设备或气焊、气割区域内有易燃物 | 3 | 6 | 15 | 180 | 2 | 及时清理现场杂物，保持现场整洁。 | 1.加强日常安全检查力度；2.做好作业前的安全交底。 | 1.加强安全教育培训，提高员工安全意识；2.操作人员持特种证上岗作业 |  | 1.做好现场火灾（爆炸）专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.配备合格消防器材 |
| 3 | 易燃作业区域违规用火 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  | 遵守安全文明作业规定。 | 加强安全教育培训，提高安全作业意识。 |  | 1.做好现场火灾（爆炸）专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.配备合格消防器材。 |
| 4 | 不按规程使用油漆、洗料等可燃、易燃化学品 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 就近配备灭火器等消防器材 | 加强实验室安全检查与监督整改 | 加强安全规程操作培训 | 配备并正确穿戴胶皮手套等合格劳动防护用品 | 做好应急处置方案和火灾逃生应急演练 |
| 5 | 乙炔气瓶未装回火防止器 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 |  | 做好日常安全巡查工作 | 加强安全规程操作培训 |  |  |
| 6 | 各种装有压缩气体的气瓶存放不当 | 1 | 10 | 15 | 150 | 3 | 在关键部位设置安全提示标志标识 | 做好日常安全巡查工作 | 加强安全规程操作培训 |  |  |
| 7 | 试剂存放不当引起的爆炸和火灾 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 试剂按照性质分类存放 | 加强试剂管理 |  |  | 配备合格消防灭火器材 |
| 8 | 液化气储存、使用不当 | 6 | 6 | 15 | 540 | 1 | 按规范存储、使用液化气罐。 | 1.加强安全检查；2.做好安全交底工作。 | 进行应急知识培训。 | 无 | 1.及时制定应急处置方案，并组织演练。2.配备常用应急物资。 |
| 9 | 煤炉取暖或其他取暖方式防护不当 | 6 | 10 | 1 | 60 | 4 | 购买合格取暖炉。 | 1.加强安全检查；2.做好安全交底工作。 | 1.进行传安全用火知识培训；2.进行应急知识培训。 |  | 1.及时制定应急处置方案，并组织演练。2.配备常用应急物资。 |
| 10 | 使用不合格电器 | 1 | 6 | 15 | 90 | 2 | 1.购买使用合格用电器；2.按照使用说明操作。 | 1.加强安全检查；2.做好安全交底工作。 | 1.进行安全用电知识培训；2.进行应急知识培训。 | 无 | 1.及时制定应急处置方案，并组织演练。2.配备常用应急物资。 |

- 二、中毒事故危险因素分析及危害后果评估

在市政施工、粉刷油漆等作业过程中，会遇到下列情况：1.作业人员误入盲竖井引发中毒窒息；2.粉涮油漆防护措施失效引起中毒；3.不合格装饰材料引起中毒；4.服用变质食物引起食物中毒；5.煤炉取暖通风不良引发中毒等。危险因素分析及危害后果评估见下表。

中毒事故危险因素分析及危害后果评估表

| 序号 | 风险点 | L | E | C | D | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政作业误踏入盲竖井 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  | 做好安全技术交底，规划好作业路线 |  |  | 配备应急自救装备 |
| 2 | 粉刷油漆未正确落实防护措施 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 作业时设置安全提示标志标识 | 做好日常安全巡查工作 | 加强安全规程操作培训 | 配备并正确穿戴防护口罩等合格劳动防护用品 |  |
| 3 | 不合适装饰材料引起中毒 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 购买使用合格环保材料 | 做好日常安全巡查工作 | 加强安全规程操作培训 | 配备并正确穿戴防护口罩等合格劳动防护用品 |  |
| 4 | 食用变质食品 | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 | 采购新鲜食材，定期处理变质食物。 | 加强安全检查。 | 进行应急知识培训。 |  | 1.及时制定应急处置方案，并组织演练。2.配备常用应急物资。 |
| 5 | 煤炉取暖通风不良 | 6 | 10 | 1 | 60 | 4 | 经常通风，合理设置烟道 | 1.加强安全检查；2.做好安全交底工作。 | 1.进行传安全用火知识培训；2.进行应急知识培训。 |  | 1.及时制定应急处置方案，并组织演练。2.配备常用应急物资。 |

- 三、触电事故危险因素分析及危害后果评估

在现场作业过程中，会遇到下列情况：1.雷雨天气时未停止外业作业引发触电；2.带电情况下触摸供电电极引发触电；3.发电机无有效漏电保护装置引发触电；4.脚手架未与高压输电线路保持安全距离引发触电；5.避雷装置安装不规范引发触电；6.使用不合格的电气设备引发触电；7.现场电路未安装漏电保护器引发触电；8.电气设备没有接零接地保护引发触电；9.现场照明未使用安全电压引发触电；10.带电检修设备引发触电；11.用电线路、部件老化或破损引发触电；12.违章操作电焊机引发触电等。危险因素分析及危害后果评估见下表。

触电事故危险因素分析及危害后果评估表

| 序号 | 风险点 | L | E | C | D | 风险 等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷雨天气时未停止野外勘探作业 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 |  | 1.关注天气情况，遇雷雨天气时停止野外勘探作业；2.严格遵守地质勘探安全规程； | 加强野外作业人员雷雨天气自我保护安全教育。 |  | 1.做好触电伤害专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.掌握触电、避雷自救互救技能。 |
| 2 | 带电情况下触摸供电电极 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 |  | 1.安排责任心强的人负责；2.加强与操作员的沟通； | 1.严格遵守安全操作规程；2.做好作业前的安全教育培训。 | 绝缘手套 | 1.做好触电伤害专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.掌握触电自救技能。 |
| 3 | 发电机无有效漏电保护装置 | 3 | 6 | 4 | 72 | 3 | 安装有效漏电保护装置 | 加强发电机等仪器设备使用前的安全检查，确保漏电保护装置有效。 |  | 绝缘手套 | 1.做好触电伤害专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.掌握触电自救技能。 |
| 4 | 脚手架未与高压输电线路保持安全距离 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 严格执行安全作业规范，科学选址，与高压输电线路保持安全距离。 | 结合施工现场周边环境，做好安全交底工作。 | 加强安全教育培训，提高员工安全意识。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 1.做好触电伤害专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.掌握触电自救技能。 |
| 5 | 避雷装置安装不规范 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 严格按照规范安装避雷装置。 | 加强日常检查力度。 | 加强安全教育培训，掌握触电自救互救技能。 |  | 1.做好触电伤害专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.掌握触电自救技能。 |
| 6 | 使用不合格的电气设备 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 | 使用符合行业标准的电气设备。 | 做好作业前的安全交底。 | 加强安全教育培训，提高触电自救互救技能。 |  | 1.做好触电伤害专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.掌握触电自救技能；3.准备急救物资，掌握急救要领； |
| 7 | 现场电路、电气设备未安装漏电保护器 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 | 使用安装符合要求的漏电保护装置，确保漏电保护装置有效。 | 1.加强仪器设备使用前的安全检查；2.做好作业前的安全交底。 | 加强安全教育培训，提高触电自救互救技能。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 1.做好触电伤害专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.掌握触电自救技能。 |
| 8 | 电气设备没有接零接地保护 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 | 1.电气设备按规范要求进行接零接地；2.使用符合标准的接地装置。 | 做好安全技术交底，掌握应急避险技能。 | 加强安全教育培训，提高触电自救互救技能。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 1.做好触电伤害专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.掌握触电自救技能。 |
| 9 | 现场照明未使用安全电压 | 6 | 6 | 4 | 144 | 3 | 现场必须配备符合规范的安全电压照明设备。 |  | 加强安全教育培训，提高触电自救互救技能。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 准备急救物资，掌握急救要领。 |
| 10 | 带电检修设备 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 1.禁止带电检修，在关键部位悬挂警示标志；2.配备并正确穿戴合格劳动保护用品； |  | 1.检修人员持证上岗；2.加强安全教育培训，提高触电自救互救技能。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 1.做好触电伤害专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.掌握触电自救技能 |
| 11 | 用电线路、部件老化或破损 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 加强电气线路等日常安全检查 | 加强操作人员安全教育培训 |  |  |
| 12 | 违章操作电焊机 | 6 | 3 | 7 | 126 | 2 | 按照规范要求对电焊机进行接地 | 作业前对设备进行检查。 | 加强专项安全教育培训，提高触电自救互救技能。 | 配备并正确穿戴护目镜、绝缘手套。 | 1.做好触电伤害专项应急预案，掌握处置措施和程序；2.掌握触电自救技能。 |

- 四、车辆伤害事故危险因素分析及危害后果评估

在施工现场中，会遇到下列情况：1.无证人员驾驶车辆引发车辆伤害；2.恶劣天气或特殊路况行车未采取安全措施引发车辆伤害；3.车辆检修不及时，“带病”上路引发车辆伤害；4.酒后驾车引发车辆伤害；5.车辆行驶过程中驾乘人员未使用或未正确使用安全带引发车辆伤害；6.超限行车引发车辆伤害；7.疲劳驾车引发车辆伤害；8.驾驶过程中吸烟、饮食、使用手持通讯工具等引发车辆伤害；9.不按交通信号行驶引发车辆伤害；10.驾车时存在不安全心理或不良情绪引发车辆伤害等。危险因素分析及危害后果评估见下表。

车辆伤害事故危险因素分析及危害后果评估表

| 序号 | 风险点 | L | E | C | D | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无证人员驾驶车辆 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 严禁不具备驾驶资格人员驾驶车辆。 | 1.严格交通安全管理；2.做好日常检查； | 加强定期交通安全教育培训。 |  |  |
| 2 | 恶劣天气或特殊路况行车未采取安全措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 1.及时关注天气，做好应对和避险措施；2.合理安排出行。 |  | 加强交通安全法律法规学习，提高全员交通安全意识。 |  |  |
| 3 | 车辆检修不及时，“带病”上路 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 做好车辆维修保养。 | 加强出车前的安全检查。 | 加强交通安全法律法规学习，掌握车辆使用知识。 |  |  |
| 4 | 酒后驾车 | 3 | 3 | 40 | 360 | 1 |  | 1.严禁酒后驾车；2.严格出车前安全审查；3.加强安全日巡查。 | 加强定期交通安全教育培训。 |  | 现场配备急救箱或急救药品。 |
| 5 | 车辆行驶过程中驾乘人员未使用或未正确使用安全带 | 6 | 3 | 15 | 270 | 2 | 上车后互相提醒，必须正确使用安全带。 | 加强交通安全管理，提高驾乘人员安全意识。 | 加强定期交通安全教育培训。 |  |  |
| 6 | 超限行车 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 |  | 严禁超速行驶，做好日常安全检查。 | 加强定期交通安全教育培训，严禁超速行驶 |  |  |
| 7 | 疲劳驾车 | 6 | 6 | 15 | 540 | 1 | 驾车疲劳报警提示 | 严格交通安全管理，严禁疲劳驾驶，按照规定时间停车休息。 | 加强定期交通安全教育培训，做好日常安全检查 |  |  |
| 8 | 驾车吸烟、饮食、使用手持通讯工具等 | 3 | 6 | 4 | 72 | 3 |  | 严格交通安全管理，严禁驾车出现吸烟、饮食、使用手持通讯工具等 | 加强定期交通安全教育培训，做好日常安全检查 |  |  |
| 9 | 不按交通信号行驶 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 |  | 通过路口时注意观察交通信号或标识。 | 加强交通安全法律法规学习，定期开展交通安全教育培训 |  |  |
| 10 | 驾车时存在不安全心理或不良情绪 | 6 | 6 | 4 | 144 | 3 |  | 杜绝开“情绪车”、“斗气车”。 | 加强交通安全教育培训，提高交通安全意识 |  |  |

- 五、高处坠落事故危险因素分析及危害后果评估

在施工过程中，会遇到下列情况：1.塔上作业未配备或未正确使用劳动防护用品引发高处坠落；2.临边作业防护不到位引发高处坠落；3.吊机卷扬机钢丝绳磨损严重未及时更换引发高处坠落；4.吊机吊钩未设置防脱装置或防脱装置失灵引发高处坠落；5.孔口未设置移动式活动盖板或安全防护栏引发高处坠落；6.人员上下软梯时踩空引发高处坠落；7.脚手架搭设不合格引发高处坠落；8.用梯子取东西时不慎踩空引发高处坠落等。危险因素分析及危害后果评估见下表。

高处坠落事故危险因素分析及危害后果评估表

| 序号 | 风险点 | L | E | C | D | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔上作业未配备或未正确使用劳动防护用品 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 | 作业前检查劳动防护用品的使用情况。 | 加强日常检查力度。 | 加强安全教育培训，提高安全意识。 | 1.配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 做好高处坠落专项应急预案，掌握处置措施和程序。 |
| 2 | 临边作业防护不到位 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 | 临边位置设置醒目警示标志 | 加强对临边防护措施的巡查力度 |  |  |  |
| 3 | 吊机卷扬机钢丝绳磨损严重未及时更换 | 6 | 6 | 7 | 252 | 3 |  | 组织设备进场前安全性能评价和现场对卷扬机钢丝绳的巡查 |  |  |  |
| 4 | 吊机吊钩未设置防脱装置或防脱装置失灵 | 6 | 6 | 7 | 252 | 3 |  | 组织设备进场前安全性能评价，每班作业前进行检查 |  |  |  |
| 5 | 孔口未设置移动式活动盖板或安全防护栏 | 3 | 6 | 15 | 270 | 3 | 距孔口顶周边1m 搭设围栏。孔口应设安全盖板。 | 加强现场巡查 |  |  |  |
| 6 | 人员上下软梯时踩空 | 3 | 6 | 15 | 270 | 3 |  |  | 组织岗前安全教育培训和班前安全会议 | 防护手套、安全带、防护鞋等 | 随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和程序。 |
| 7 | 脚手架搭设不合格 | 6 | 6 | 4 | 144 | 3 |  | 上架作业前认真检查脚手架牢固程度，及时加固 |  |  |  |
| 8 | 用梯子取东西时不慎踩空 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 购买合格梯子。 | 加强安全检查。 | 进行应急知识培训。 |  | 1.及时制定应急处置方案，并组织演练。2.配备常用应急物资。 |

- 六、机械伤害事故危险因素分析及危害后果评估

在施工作业过程中，会遇到下列情况：1.设备设施传（转）动部位无防护或防护不能满足要求引发机械伤害；2.不按操作规程操作机械引发机械伤害；3.施工作业使用不合格工具引发机械伤害；4.装卸设备操作不当引发机械伤害；5.设备运行时检修引发机械伤害；6.未正确穿戴劳保护品操作机械设备引发机械伤害；7.多台机械在同一工作面施工时未保持适当安全距离引发机械伤害；8.修整场地时机械、人员交叉作业引发机械伤害等。危险因素分析及危害后果评估见下表。

机械伤害事故危险因素分析及危害后果评估表

| 序号 | 风险点 | L | E | C | D | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备设施传（转）动部位无防护或防护不能满足要求 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 | 传（转）动部位加装有效防护罩 | 1.所有传动部位安装防护罩；2.加强仪器设备使用前的安全检查；3.关键部位设置安全警示标志。 | 加强作业前的安全教育培训，提高安全意识。 | 配备并正确穿戴合格劳动防护用品。 | 做好机械伤害专项应急预案，并掌握处置措施和程序。 |
| 2 | 不按操作规程操作机械 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 |  | 加强日常安全检查，及时制止违章行为。 | 加强安全教育培训，提高员工安全意识。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 做好机械伤害专项应急预案，并掌握处置措施和程序。 |
| 3 | 施工作业使用不合格工具 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格按照操作规程正确使用工具。 |  | 加强安全教育培训，提升员工操作技能。 |  | 做好机械伤害专项应急预案，并掌握处置措施和程序。 |
| 4 | 装卸设备操作不当 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 严格按照操作规程进行作业，及时制止违章行为。 | 1.加强日常安全检查；2.做好作业前的安全交底。 | 加强安全教育培训，提高安全意识。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 做好机械伤害专项应急预案，并掌握处置措施和程序。 |
| 5 | 设备运行时检修 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 检修设备前停止运行设备。 |  | 加强安全教育培训，提高员工安全意识。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 做好机械伤害专项应急预案，并掌握处置措施和程序； |
| 6 | 未正确穿戴劳保护品操作机械设备 | 1 | 6 | 4 | 24 | 4 |  | 做好日常安全巡查工作 | 加强安全规程操作培训 | 配备并正确穿戴合格劳动防护用品 |  |
| 7 | 多台机械在同一工作面施工时未保持适当安全距离 | 6 | 6 | 4 | 144 | 3 |  | 机械之间保持足够安全距离，安排专人协调负责 | 机械操作人员要持证上岗 |  |  |
| 8 | 修整场地时机械、人员交叉作业 | 6 | 6 | 4 | 144 | 3 |  | 安排专人负责指挥、协调 | 对施工人员进行岗前培训和班前安全会议 | 安全帽、防护鞋等 | 随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和程序。 |

- 七、物体打击事故危险因素分析及危害后果评估

在施工作业过程中，会遇到下列情况：1.大型、较重设备多人同时搬运时配合不当引发物体打击；2.大型、较重仪器摆放不平稳引发物体打击；3.安装拆卸脚手架和模板违规交叉作业引发物体打击；4.设备设施等安装、固定不稳固引发物体打击；5.人员操作设备时配合不协调引发物体打击；6.提拉捆绑不符合规定引发物体打击；7.作业过程中抛掷工具、物体引发物体打击；8.设备搬运过程中未正确使用劳动防护用品引发物体打击；9.施工人员违章操作引发物体打击；10.卷扬钢丝绳强度不够、破损导致断裂引发物体打击；11.提升系统卷扬、制动系统失灵引发物体打击；12.吊装物固定不牢固引发物体打击；13.开挖过程中基岩风化层、土层崩落、坍塌引发物体打击；14.清坡过程中滚石、落物引发物体打击；15.作业点积渣坍塌、浮石滚落引发物体打击；16.交叉作业、上下同时开挖土方引发物体打击；17.注浆作业、混凝土输送泵高压管件爆裂引发物体打击；18.工具、器材放置距离孔口过近或孔内作业人员站在吊桶正下方引发物体打击；19.桩孔混凝土护壁不合格引发物体打击等。危险因素分析及危害后果评估见下表。

物体打击事故危险因素分析及危害后果评估表

| 序号 | 风险点 | L | E | C | D | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型、较重设备仪器多人同时搬运时配合不当 | 3 | 6 | 4 | 72 | 3 |  | 1.现场专人指挥搬运；2搬运前安全交底。 | 1.加强日常安全教育培训；2.安全风险告知。 | 配备并正确使用合格劳动防护用品（安全帽、手套、防护鞋等） | 制定物体打击专项应急预案，准备应急物资。 |
| 2 | 大型、较重仪器摆放不平稳 | 3 | 6 | 4 | 72 | 3 | 安装前平整场地并夯实。 | 1.选择坚硬平整地面摆放；2.土石、木板垫平；3.做好作业前的安全交底。 | 1.加强安全教育培训，提高安全意识；2.对仪器设备的正确使用进行现场培训。 | 配备并正确穿戴合格劳动防护用品（手套、防护鞋） | 做好物体打击专项应急预案，掌握处置措施和程序。 |
| 3 | 安装拆卸脚手架时违规交叉作业 | 6 | 3 | 15 | 270 | 2 | 现场作业统一指挥，严禁交叉作业。 | 做好现场日常巡查工作。 | 加强安全教育培训，提高安全意识。 |  | 做好物体打击专项应急预案，掌握处置措施和程序。 |
| 4 | 设备设施等安装、固定不稳固 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 1.选取使用合格有效的钢丝绳，正确安装地锚；2.遇恶劣天气时提前加固设备；3.选取平整场地安装设备； | 做好开工前安全检查。 | 加强安全教育培训，提高员工安全意识。 |  | 做好物体打击专项应急预案，掌握处置措施和程序。 |
| 5 | 人员操作设备时配合不协调 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 | 加强人员沟通，并安排由一人负责。 | 严格遵守作业安全规程。 |  | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 编制物体打击专项应急预案，掌握处置措施和程序 |
| 6 | 提拉捆绑不符合规定 | 3 | 6 | 4 | 72 | 3 | 严格按照操作规程捆绑吊物。 | 1.加强日常检查力度；2.做好作业前的安全交底 | 1.加强安全教育培训，提升员工操作技能。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 做好物体打击专项应急预案，掌握处置措施和程序。 |
| 7 | 作业过程中抛掷工具、物体 | 6 | 6 | 4 | 144 | 3 | 使用手对手传递或借助绳、索等工作间传递 | 1.加强日常检查力度；2.做好作业前的安全交底 | 加强安全教育培训，提高员工安全意识。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 做好物体打击专项应急预案，掌握处置措施和程序。 |
| 8 | 设备搬运过程中未正确使用劳动防护用品 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 作业前检查劳动防护用品的使用情况。 | 做好作业前的安全交底。 | 加强安全教育培训，提高安全意识。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 做好物体打击专项应急预案，掌握处置措施和程序。 |
| 9 | 施工人员违章操作 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 |  | 加强日常检查力度。 | 加强安全教育培训，提高触电自救互救技能。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 做好物体打击专项应急预案，掌握处置措施和程序 |
| 10 | 卷扬钢丝绳强度不够、破损导致断裂 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 施工现场必须使用符合标准强度的钢丝绳。 |  | 加强安全教育培训，提高员工安全意识。 |  | 做好物体打击专项应急预案，掌握处置措施和程序。 |
| 11 | 提升系统卷扬、制动系统失灵 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 |  | 1.加强日常安全检查；2.每次交接班的时候都要对现场设备进行检查，确保安全后方可开工。 | 加强安全教育培训，提高员工安全意识。 |  | 做好物体打击专项应急预案，掌握处置措施和程序。 |
| 12 | 吊装物固定不牢固 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 1.禁止歪拉斜吊，单点吊运；2.吊物应捆绑牢固。 | 加强作业过程中的检查工作，严禁出现“三违”现象。 | 加强安全教育培训，提高员工安全意识。 |  |  |
| 13 | 开挖过程中基岩风化层、土层崩落、坍塌 | 3 | 6 | 4 | 72 | 3 | 采取自上而下方式开挖，严禁采取掏空塌落方式处理危岩。 | 安排专人负责，加强现场巡查。 |  |  |  |
| 14 | 清坡过程中滚石、落物 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 | 划出危险区，设置醒目警示标志 | 安排专人巡查，严禁人员靠近危险区。 |  |  |  |
| 15 | 作业点积渣坍塌、浮石滚落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 合理划分渣石堆放区，渣石堆放位置与边坡保持足够距离 |  |  |  |
| 16 | 交叉作业、上下同时开挖土方 | 6 | 6 | 4 | 144 | 3 |  | 严格执行施工方案，禁止交叉作业、上下同时开挖土方 | 机械操作人员要持证上岗 |  |  |
| 17 | 注浆作业、混凝土输送泵高压管件爆裂 | 3 | 6 | 4 | 72 | 3 | 混凝土输送使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）8.5混凝土输送泵要求 | 作业前应检查确认管道各连接处管卡扣牢不泄漏。防护装置齐全可靠，各部位操纵开关、手柄等位置正确，搅拌斗防护网完好牢固。 |  |  |  |
| 18 | 工具、器材放置距离孔口过近或孔内作业人员站在吊桶正下方 | 6 | 6 | 4 | 144 | 3 | 孔内应设半圆形防护板，随挖掘深度逐层下移。吊运物料时，作业人员应在防护板下面工作 | 加强现场巡查 | 组织岗前安全教育培训和班前安全会议 | 安全帽等 | 随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和程序。 |
| 19 | 桩孔混凝土护壁不合格 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 开挖桩孔应从上自下逐层进行，挖一层土及时浇筑一节混凝土护壁。第一节护壁应高出地面300mm。 | 每次下孔作业前对护壁进行检查 |  |  |  |

- 八、起重伤害事故危险因素及危害后果评估

在施工作业过程中，会遇到下列情况：1.起重设备标准不达标引发起重伤害；2.吊装物捆扎不牢固掉落引发起重伤害；3.吊装操作人员无证上岗引发起重伤害；4.吊装作业违章指挥引发起重伤害；5.吊装作业操作不当引发起重伤害；6.吊机吊钩未设置防脱装置或防脱装置失灵引发起重伤害；7.其中设备钢丝绳磨损严重断裂引发起重伤害；8.吊装、下放钢筋笼时捆扎不牢脱扣引发起重伤害；9.人员距离吊装区域过近引发起重伤害；10.吊车支脚不稳引发起重伤害；11.吊臂摆动过快引发起重伤害；12.吊臂旋转范围内站人引发起重伤害；13.超负荷起吊引发起重伤害等。危险因素分析及危害后果评估见表。

起重伤害事故危险因素分析及危害后果评估表

| 序号 | 风险点 | L | E | C | D | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重设备标准不达标 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 |  | 聘租设备技术标准合格的起重机进行作业。 | 对其操作人员进行专项安全教育培训，合格后方可上岗。 |  | 现场配备急救箱或急救药品。 |
| 2 | 吊装物捆扎不牢固掉落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 2 | 不得在重物上再堆放或悬挂零星物件。易散落物件应使用吊笼栅栏固定后方可起吊。标有绑扎位置的物件，应按标记绑扎后起吊。吊索与物件的夹角宜采用45°～ 60°，且不得小于30°，吊索与物件梭角之间应加垫块。 | 加强作业过程中的检查工作，严禁出现“三违”现象。 | 加强安全教育培训，提高员工安全意识。 |  |  |
| 3 | 吊装操作人员无证上岗 | 3 | 6 | 7 | 126 | 2 | 作业人员持证上岗 | 加强日常检查力度。 |  |  | 现场配备急救箱或急救药品。 |
| 4 | 吊装作业违章指挥 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 加强日常检查力度。 | 加强安全教育培训，提高安全意识。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 现场配备急救箱或急救药品。 |
| 5 | 吊装作业操作不当 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 1.提高操作人员安全意识；2.加强日常检查力度。 | 持证上岗，对操作人员进行专项安全教育培训，提高操作人员安全意识。 | 配备并穿戴合格劳动防护用品。 | 现场配备急救箱或急救药品。 |
| 6 | 吊机吊钩未设置防脱装置或防脱装置失灵 | 6 | 3 | 15 | 270 | 2 | 使用符合标准的吊钩防脱卡。 | 1.加强作业安全检查；2.做好作业前的安全交底。 | 加强安全教育培训，提高员工安全意识。 |  |  |
| 7 | 其中设备钢丝绳磨损严重断裂 | 6 | 6 | 7 | 252 | 3 |  | 组织设备进场前安全性能评价和现场对卷扬机钢丝绳的巡查 |  |  |  |
| 8 | 吊装、下放钢筋笼时捆扎不牢脱扣 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 | 按照吊装作业要求执行，缓慢起吊 | 吊物起吊前再次检查确认 |  |  |  |
| 9 | 人员距离吊装区域过近 | 6 | 6 | 4 | 144 | 3 |  | 施工区域安排专人指挥、巡查，严禁人员距离太近 | 组织岗前安全教育培训和班前安全会议 | 安全帽、防护鞋等 | 随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和程序。 |
| 10 | 吊车支脚不稳 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 作业前应全部伸出支腿，并采用方木或铁板垫实，调整水平度，锁牢定位销。 | 吊装作业前组织安全检查 |  |  |  |
| 11 | 吊臂摆动过快 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 |  |  | 加强对起重设备操作员的安全教育培训 |  |  |
| 12 | 吊臂旋转范围内站人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 起重机作业时，在臂长的水平投影范围内设置警戒线，并有监护措施 | 施工区域安排专人指挥、巡查 | 对进入施工区的人员进行信息告知 | 安全帽、防护鞋等 | 随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和程序。 |
| 13 | 起重超载 | 6 | 6 | 4 | 144 | 3 | 起吊载荷达到起重机额定起重量的90％及以上时， 应先将重物吊离地面不大于200mm后，检查起重机的稳定性，制动器的可靠性，重物的平稳性，绑扎的牢固性，确认无误后方可继续起吊。对大体积或易晃动的重物应拴拉绳。 | 起吊前要进行试吊，管理人员要做好检查 |  |  |  |

### 附件3

预案体系与衔接

根据公司实际及建筑行业施工现场管理特点，公司应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

本预案属公司综合应急预案，与专项预案和现场处置方案共同构成公司应急预案体系。

公司应急救援预案组成及衔接关系如下图。

山东川宏建设集团有限公司

生产安全事故综合应急预案

物体打击专项方案

济南市应急预案

安全事故应急预案

机械伤害专项方案

高空坠落专项方案

。。。专项方案

物体打击应急处置方案

机械伤害应急处置方案

高空坠落应急处置方案

触电事故应急处置方案

火灾爆炸应急处置方案

车辆伤害应急处置方案

极端天气应急处置方案

附件4

- 外部应急救援单位及联系方式

| 机构与组织名称 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 火警电话 | 119 |
| 急救电话 | 120 |
| 治安刑事案件报警电话 | 110 |
| 市天气预报电话 | 121 |
| 山东省应急管理厅应急指挥中心 | 0531-81792238 |
| 济南市应急管理局应急指挥中心 | 0531-66607750 |

附件5

主要应急物资装备名录

| 序号 | 应急资源名称 | 主要用途 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 保管人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽（玻璃钢） | 应急救援人员安全防护 | 山东川宏建设集团有限公司 | 150 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 2 | ABC灭火器 | 消防灭火 | 山东川宏建设集团有限公司 | 12 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 3 | 铁锹 | 现场清理 | 山东川宏建设集团有限公司 | 26 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 4 | 消防斧 | 破拆 | 山东川宏建设集团有限公司 | 23 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 5 | 应急照明灯 | 应急照明 | 山东川宏建设集团有限公司 | 30 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 6 | 安全带（五点式） | 预防坠落、现场救援 | 山东川宏建设集团有限公司 | 60 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 7 | 安全绳 | 现场救援 | 山东川宏建设集团有限公司 | 50 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 8 | 医用急救箱 | 现场急救，伤口紧急处理、消毒包扎 | 山东川宏建设集团有限公司 | 20 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 9 | 工具箱（综合维修套组） | 维修、拆卸 | 山东川宏建设集团有限公司 | 25 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 10 | 口罩（N95） | 空气粉尘颗粒过滤 | 山东川宏建设集团有限公司 | 200 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 11 | 手套（橡胶） | 现场清理 | 山东川宏建设集团有限公司 | 80 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 12 | 手套（棉线） | 现场清理 | 山东川宏建设集团有限公司 | 80 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 13 | 数码相机（单反） | 现场取证 | 山东川宏建设集团有限公司 | 5 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 14 | 小型发电机（汽油） | 现场救援、应急供电 | 山东川宏建设集团有限公司 | 20 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 15 | 有毒有害气体检测仪 | 矿坑有毒有害气体检测 | 山东川宏建设集团有限公司 | 10 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 16 | 隔绝式压缩氧自救器 | 井下隧道自救呼吸 | 山东川宏建设集团有限公司 | 30 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 17 | 氧气瓶 | 伤员救助 | 山东川宏建设集团有限公司 | 60 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |
| 18 | 氧气袋 | 伤员救助 | 山东川宏建设集团有限公司 | 60 | 力诺国际仓库 | 李建云 | 0531-69958966 |

### 附件6

应急救援指挥中心及主要负责人、应急救援人员联系电话

应急救援指挥中心地址：；济南市历下区奥体西路1222号力高国际花园10号楼23层

应急救援指挥中心办公室电话：0531-69958966

| 姓名 | 职务 | 部门 | 办公室电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李代兵 | 总经理 |  | 0531-69958966 | 17854254993 |
| 陈凡伟 | 副总经理 |  | 0531-69958966 | 15318820908 |
| 李建华 | 纪委书记 |  | 0531-69958966 | 18678888655 |
| 张欣 | 财务总监 |  | 0531-69958966 | 18678876081 |
| 李建云 | 市场部长 |  | 0531-69958966 | 15666852573 |
| 唐志刚 | 总工程师 |  | 0531-69958966 | 13864085738 |
| 韩文文 | 办公室主任 | 办公室 | 0531-69958966 | 17854254993 |
| 魏秀萍 | 安检部经理 | 安检部 | 0531-69958966 | 13475906306 |
| 韩民华 | 工程管理部 | 工程管理部 | 0531-69958966 | 15864007110 |
| 曹景哲 | 劳动人事部 | 劳动人事部 | 0531-69958966 | 18953132058 |
| 鲁盼盼 | 物资部 | 物资部 | 0531-69958966 | 18668925330 |
| 王国强 | 宣传部 | 宣传部 | 0531-69958966 | 15562636330 |
| 下面填写应急救援组织人员 |  |  |  |  |
| 周敏 | 综合办职员 | 办公室 | 0531-69958966 | 13705400561 |
| 侯召雯 | 综合办职员 | 办公室 | 0531-69958966 | 17852639162 |
| 杜春霞 | 综合办职员 | 办公室 | 0531-69958966 | 19861831562 |
| 宋丽红 | 综合办职员 | 办公室 | 0531-69958966 | 17854153781 |
| 牛天梅 | 综合办职员 | 办公室 | 0531-69958966 | 15508653476 |
| 崔梅 | 综合办职员 | 办公室 | 0531-69958966 | 13361093519 |

### 附件7

项目主要负责人及联系方式

| 单位名称 | 负责人姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东川宏建设集团有限公司 | 陈凡伟 | 副总经理 | 0531-69958966 |

公司现场应急人员及联系方式

| 部门名称 | 负责人姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东川宏建设集团有限公司 | 韩文文 | 办公室主任 | 0531-69958966 |

附件 8

应急处置工作流程图

- 附件九  格式化文本

## 1、安全生产预警通知单

| 填报单位（盖章）山东川宏建设集团有限公司 |  |  | 填报时间 | 2021年6月8日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 签发部门 | 综合办公室 |  |  |  |  |
| 签发人 | 韩文文 |  |  |  |  |
| 预警级别 | □Ⅰ级预警 □Ⅱ 级预警 □Ⅲ 级预警 |  |  |  |  |
| 接受单位 | 山东川宏建设集团有限公司 |  |  |  |  |
| 预警事由 |  |  |  |  |  |
| 本预案在体系结构、工作流程、工作内容及程序上与地方政府、有关部门以及其他单位应急预案实现有机衔接，确保公司应急预案与地方政府预案协调联动，更有效开展应急救援工作。 |  |  |  |  |  |
| 接受单位负责人签字 |  | 签字日期 |  |  |  |

- 2、应急预案启动表

| 填报单位（盖章）山东川宏建设集团有限公司 填报时间：2021 年6 月25 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 项目负责人 | 陈凡伟 |
| 监理单位 |  | 施工单位 |  |
| 事故发现人 | 唐志刚 | 事故发生时间 |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |
| 事故报告情况 |  |  |  |
| 事故发生情况 |  |  |  |
| 应急预案启动及事故现场应急救援情况 |  | ①掌握项目部事故灾害及险情情况，及时向总指挥报告。 ②负责项目部应急处置所需资源的统一调配，传达应急各项指令；根据总指挥指令负责向当地人民政府（相关单位）应急机构报告险情及信息沟通。 （4）救援组： 负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。 （5）疏散组： 维护现场，将获救人员转至安全地带;对危险区域进行有效的隔离。 （6）保障组： 负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。 （7）善后调查组： 妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。 |  |
| 善后处理 （环境保护、监测） |  | 事故发生部门做好灾后重建、污染物清理与处理等工作尽快消除事故影响，减少事故损失，尽快恢复生产秩序。 成立善后工作小组，协调事故的善后处置工作，包括人员安置与补偿、现场清理与污染处理，事故后果影响消除、生产秩序恢复、抢险过程和应急救场能力评估等事项，对于应急救援期间征用物资和救援费用予以补偿和支付。 |  |
| 总结 |  | 处理完成后，由公司应急救援指挥部办公室负责写报告（总结）：事故的经过、事故发生的原因、处理过程、经验教训、人员伤亡、损失大小情况、事故直接损失、间接经济损失、奖罚人员名单等上报上级有关部门，总结报告及应急过程中的报告、记录、指令等文件以文字、图片、音频、视频资料均要在公司存档备案。 |  |
| 记录人 |  | 韩文文 |  |

| 应急信息接报情况表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信息要素 | ①火灾 | ②食物中毒 |
| 时间 | 2021年6月8日 | 2021年6月5日 |
| 地点 | 实验室 | 工人食堂 |
| 信息来源 | 电话 | 电话 |
| 基本过程 | 存放点有多桶危化品发生泄漏，危废仓库废液容器发生大量泄漏等 | 饮食卫生、个人卫生以及餐具卫生不好 |
| 已造成的后果 | 两人重伤 | 造成群体中毒 |
| 影响范围 | 一人腿部烧伤，另一人昏迷不醒 | 中毒群体头晕、头痛、恶心、呕吐、胸问、四肢无力、步履蹒跚、意识模糊 |
| 事件发展趋势 | 逐渐好转 | 逐渐严重 |
| 已经采取的措施 | 拨打120 | 拨打120 |
| 报送人： 单位： |  |  |

- 3、房屋市政工程生产安全事故简要信息快报表

填报单位： 山东川宏建设集团有限公司（盖章）	填报时间: 2021	年 6	月 25	日

| 发生时间： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生地点： |  |  |  |  |
| 行业类别：□房屋建筑工程施工 □市政工程施工 □市政设 施运营维护 □城镇燃气 □乡村建设 □公园景区 R其他 |  |  |  |  |
| 事故类型：□高处坠落 R触电 □火灾和爆炸 |  | □物体打击 □起重伤害 □坍塌 □机械伤害 □车辆伤害 □中毒和窒息 □其他类型： |  |  |
| 死亡人数 |  |  | 重伤人数 |  |
| 事故简要经过（200 字内）：主要由于电气设施（设备）故障或绝缘部位老化、员工操作不当 |  |  |  |  |
| 事故初步原因（200 字内）：主要由于电气设施（设备）故障或绝缘部位老化、员工操作不当 |  |  |  |  |
| 工程项目名称： |  | 项目编号： |  |  |
| 建设单位名称：山东川宏建设集团有限公司 |  | 社会信用代码：91370100756376120R |  |  |
| 法定代表人：李代兵 |  | 身份证号：510922196408156610 |  |  |
| 项目负责人：陈凡伟 |  | 身份证号：370481198612251856 |  |  |
| 施工总承包单位名称： 社会信用代码： |  | 安全生产许可证号： |  |  |
| 法定代表人： |  | 身份证号： |  |  |
| 项目经理： |  | 身份证号： |  |  |
| 施工专业承包单位名称： 社会信用代码： |  | 安全生产许可证号： |  |  |
| 法定代表人： |  | 身份证号： |  |  |
| 项目负责人： |  | 身份证号： |  |  |
| 监理单位名称： |  | 社会信用代码： |  |  |
| 法定代表人： |  | 身份证号： |  |  |
| 项目总监： |  | 身份证号： |  |  |

填报人： 		联系电话：

山东省住房和城乡建设厅制

- 附件十

关键的路线、标识

- 1、公司地理位置图

- 2、重要防护风险目标、清单、处理措施

| 岗位名称 | 施工现场管理人员 |
| --- | --- |
| 风险分析 | 控制措施 |
| 车辆伤害 | 1、应遵守道路交通安全有关法律法规，注意避让过往车辆及施工设备。 2、设置警示标志。 |
| 人身伤害 | 1、作业或工作时应注意观察周围环境。 2、按规定穿戴劳动防护用品。 3、在管沟、坑槽附近设立警示标识。 |
| 触电伤害 | 1、作业或工作时，应注意周围的环境。 2、按规定穿戴劳动防护用品。 3、不得私拆、私接电线。电动工具使用前，检查有无破皮漏电。采用一机一闸一漏一箱。 |
| 高处坠落物体打击 | 1、作业或工作时，应注意周围的环境。 2、按规定穿戴劳动防护用品，正确佩戴安全帽。 3、高处作业或工作时，应按规定系好安全带。 |
| 身体中暑 | 1、作业时尽量避开高温时间段作业。 2、注意中暑先兆症状。在高温下活动一段时间后，产生轻度头痛、头晕、耳鸣、眼花、恶心、无力、口渴及大量出汗等症状时，要及时离开高温环境，最好到阴凉、通风的地方休 息。 |
| 应急处理措施 | 1、发生触电或电灼伤，立即切断电源或使人体脱离危险源，进行现场急救后，送医院继续救治。 2、发生高处坠落： ①头部先着地，呕吐、昏迷，可能颅脑损伤，立即送医院抢救； ②伤者耳鼻出血，严禁用手帕、棉花、纱布去堵塞； |

|  | ③伤者腰背部先着地，可能脊柱骨折，下肢截瘫，不要随意翻动； ④顺伤员躯干轴线，滚身移至硬担架或木板床上，取平卧位，运输过程中注意颠簸； 3、发生机械伤害，立即停止操作，脱离危险源，采取止血、包扎等现场急救措施，同时向项目部领导汇报；如果伤情较重，可直接拨打“120”急救电话送医救治。 4、发生中暑事件： ①将中暑人员立即抬离工作现场，移至阴凉、通风的地方，同时垫高头部，解开衣裤，以利呼吸和散热。 ②用湿毛巾敷头部或用冰袋做简单的降温处理，并立即报告应急指挥中心， ③立即联系车辆，由救护组送至医院，或直接拨打“120”急救。暂 时停止现场作业，找出中暑原因并采取有效措施。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动保护用品 |  | 工作鞋、安全帽 |  | 应急物资 | 消毒液、烫伤膏、纱布等 急救药品，担架，灭火器 |  |
|  | 火警 | 急救 | 报警 | 安全员 | 安全负责人 | 项目经理 |
|  | 电话 | 电话 | 电话 | 电话 | 电话 | 电话 |
| 应急联系 | 119 | 120 | 110 | 0531-69958966 | 0531-69958966 | 0531-69958966 |
| 方式 | 项目部负责人联系电话 |  |  | 应急指挥部办公室联系电话 |  |  |
|  |  |  |  | 0531-69958966 |  |  |

## 高处坠落事故现场处置方案

### 事故风险描述

  - 危险性分析

    - 操作平台不符合规范及安全要求，操作人员在平台上行走时过于靠边，可能会造成操作人员从平台坠落的危险。

    - 操作平台未周围设可靠的防护设施及安全警示标志，存在人员坠入落危险。

    - 临空面没有安装栏杆；栏杆高度不够、没有档脚板；施工平台马道板没有铺满、没有固定。

    - 高空作业人员在高空条件下作业，未按规定使用和佩戴合格的安全绳、安全带等个人劳动防护用品，或因安全绳栓不牢、安全绳过量磨损或外力撞击人体等，可能会发生人员高处坠落事故。

    - 酒后登高作业，登高作业不走规定的通道。

  - 事故类型

高处坠落事故。

  - 事故发生的区域、地点和装置

可能事故区域：高空作业平台。

  - 事故特征

造成人员伤亡及财产损失。

### 应急工作职责

根据现场工作岗位、组织形式及人员构成，项目部建立以项目经理为组长的应急救援小组，明确各岗位人员的应急工作分工和职责。

### 应急处置

  - 事故应急处置程序

- 事故信息接受和通报程度

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知项目应急救援小组，项目应急救援小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

- 扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，或者有扩大、发展趋势，项目应急救援小组组长向应急指挥部申请启动专项应急预案。

  - 现场应急处置措施

- 当发生高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

- 出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。

- 骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送至就近有条件的医院治疗。

- 发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎，搬运时，将伤者平卧放在担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

- 移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

- 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。采取正确的现场止血处理措施。

- 一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9&Nacl 液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

- 加压包扎法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

- 止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂 1/2 处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上 1/3 处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔 25-40 分钟放松一次，每次放松 0.5-1 分钟。

- 采用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往至临近的医院抢救，运送途中尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

  - 报告事项

    - 报警电话及联系方式

报警电话 110、119、120。

公司应急指挥部办公室联系人：韩文文，联系电话：0531-69958966

    - 报告内容及要求

（1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

      - 应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容应包含以下内容：

        - 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

        - 事故的简要经过；

        - 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

        - 事故的初步原因；

        - 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

        - 事故报告单位或报告人员；

        - 其他应当报告的情况。

### 注意事项

- 做好个人防护，以免发生二次事故。

- 应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，等待有关部门进行事故调查。

## 触电事故现场处置方案

### 事故风险描述

  - 危险性分析

焊接、金属切割、冲击钻孔（凿岩）等施工及各种施工电气设备的安全保护（如：漏电、绝缘、接地保护、“一机一闸”）不符合，易造成人员触电事故。

  - 触电事故危害程度

与通过人体的电流强度，通电持续时间、电流频率、电流通过人体的途径以及触电者的身体状况等多种因素有关。

    - 通过人体的电流越大、热的生理反应和病理反应越明显，引起心室颤动所需的时间越短，致命的危险性越大。

    - 电流通过人体的持续时间越长，体内积累局外电能越多，中枢神经反射越强烈，导致心脏受损的危险性越大。

    - 当电流通过心脏会引起心室颤动及至心脏停止跳动而导致死亡，通过中枢神经及有关部位，会引起中枢神经强烈失调而导致死亡，通过头部，严重损伤大脑，亦可能使人昏迷不醒而死亡，通过脊髓会使人截瘫，通过人的局部肢体亦可能引起中枢神经强烈反射而导致严重后果。

    - 触电者患有心脏病、中枢神经系统疾病、肺病以及精神状态不良、醉酒的人触电的危险性较大，此外年老的比青壮年人触电的后果严重。

  - 可能发生的区域、地点或装置的名称

施工现场各带电设备都有可能发生人员触电事故。

  - 事故发生的影响范围

电工、用电设备操作人员、周边施工人员等。

  - 事故前可能出现的征兆

操作人员操作漏电设备可能发生人员触电事故。检维修人员违章用电，可能发生人员触电事故。管理不当导致电气设备带病运行，可能发生人员触电事故。

  - 事故可能引发的次生、衍生事故

人员伤亡和财产损失。

### 应急工作职责

根据现场工作岗位、组织形式及人员构成，项目部建立以项目经理为组长的应急救援小组，明确各岗位人员的应急工作分工和职责。

### 应急处置

  - 事故应急处置程序

- 事故信息接受和通报程度

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知项目应急救援小组，项目应急救援小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

- 扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，或者有扩大、发展趋势，项目应急救援小组组长向应急指挥部申请启动专项应急预案。

  - 现场应急处置措施

    - 脱离电源

首先要立即切断电源，使触电人员脱离电源。切断电源的方法一般有两种：一是立即切断触电者所触及的导体或设备的电源。二是设法使触电者脱离带电部分。

注意事项：切断电源时，如果触电人员在高处，应采取防止高空坠落的措施，预防断电时，触电人员发生高空坠落事故。

      - 低压触电时，可采取以下脱离电源的措施：

①如果电源开关或插销在触电地点附近，应立即拉开开关或拔开插头。

②如果触电地点远离电源开关，可使用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧子等工具切断电源。

③如果导线打落在触电者身上，或触电人的身体压住导线，可用干 燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物作工具，拉开触电者或移开导线。

④如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，则可拉着他的衣服后襟将其脱离带电部分，此时   救护人不得用衣服蒙住触电者，不得直接拉触电者的脚和躯体以及触碰周围的金属物品。

⑤如果救护人手中握有绝缘好的工具，也可拉着触电者的双脚将其脱离带电部分。

      - 高压触电时，可采取以下脱离电源的措施：

①立即拉电闸或通知变配电室停电。

②戴上绝缘手套，穿好绝缘鞋，使用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关。

③使用绝缘工具切断导线。

      - 触电者如果在高空作业时触电，断开电源时，要防止触电者摔下来造成二次伤害。

    - 抢救伤员

- 如果触电者伤势不重，神志清醒，但有些心慌，四肢麻木，全身无力或者触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电者安静休息，不要走动，并对其严密观察。

- 如故触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应将触电者抬至空气畅通处，解开衣服，让触电者平直仰卧，并用软衣服垫在身下，使其头部比肩稍低，以免妨碍呼吸，如天气寒冷要   注意保温，并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难，发生痉挛，应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

- 如果触电者伤势较重，呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止，应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救，并送往医院。在送往医院的途中，不应停止抢救，许多触电者就是在送往医院途中死亡的。

- 人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态，通常都是假死，万万不可当作“死人”草率从事。

- 对于触电者，特别高空坠落的触电者，要特别注意搬运问题，很多触电者，除电伤外还有摔伤，搬运不当，如折断的肋骨扎入心脏等，可造成死亡。

- 对于假死的触电者，要迅速持久的进行抢救，有不少的触电者，是经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡，才能够决定停止抢救。

- 脱离电源后，立即将触电者仰卧在平地上或平板上，立即进行“人工呼吸”或同时进行“体外心脏按压”法来救护。心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行（包括送往医院的途中）不能随便放弃救护。

    - 应急照明

触电事故导致现场停电时，应急救援现场应设置应急照明灯。

    - 应急疏散

高压触电事故发生后，事故现场人员应迅速逃离触电事故现场；无法逃离时应尽可能采取相应的应急避险措施，如到可靠的不带电空间躲避、使用绝缘防护用品等避险措施，待应急救援人员赶到后及时呼救请求救援。

    - 设立警示标志

触电事故现场区域应有明显警戒标志。

  - 报告事项

    - 报警电话及联系方式

报警电话 110、119、120。

公司应急指挥部办公室联系人：韩文文，联系电话：0531-69958966

    - 报告内容及要求

（1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

      - 应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容   应包含以下内容：

        - 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

        - 事故的简要经过；

        - 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

        - 事故的初步原因；

        - 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

        - 事故报告单位或报告人员；

        - 其他应当报告的情况。

### 注意事项

  - 佩戴个人防护器具方面的注意事项

注意个人防护器具的选型及正确佩戴，应穿戴绝缘服、绝缘手套、绝缘鞋；

  - 使用抢险救援器材方面的注意事项

使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材；

  - 采取救援对策或措施方面的注意事项

停电回路开关操作把手上挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。送电时要对现场电气设备进行绝缘摇测，绝缘合格方能送电，试车、运行。

  - 现场自救和互救注意事项

- 在未脱离电源时，切不可用手去拉触电者；

- 事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打 120 急救电话并马上通知有关负责人；

- 注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因；

- 要求心肺复苏要坚持不断的进行（包括送医院的途中）不随便放弃；

  - 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

现场处置主要依靠项目兼职应急救援力量及专业应急处置力量来完成，因此只有项目兼职应急救援力量及专业应急处置力量具备现场应急处置能力，其他无关人员原则上不得参与事故救援。

现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，佩戴安全防护用品，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

项目部应急救援小组根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。

## 机械伤害事故现场处置方案

### 事故风险描述

  - 类型

在机械使用过程中，易发生撞伤、碰伤、绞伤、夹伤、打击、切削等伤害。

  - 危害程度

机械伤害会使人员手指绞伤、皮肤裂伤、断肢、骨折，严重的会使身体被卷入轧伤致死，或者部件、工件飞出，打击致伤，甚至会造成死亡。

  - 事故征兆及原因

设备存在隐患，带病运转，设备发出异常声音；安全防护装置缺失或设置不到位；修理检查机械时，未断电检修；违章作业，随便进入危险作业区；不熟悉操作规程，无证上岗，安全意识差等。

  - 可能发生的区域、地点或装置的名称

施工机械周边

  - 事故发生的影响范围

机械操作人员、检修人员、周边施工人员等

### 应急工作职责

根据现场工作岗位、组织形式及人员构成，项目部建立以项目经理为组长的应急救援小组，明确各岗位人员的应急工作分工和职责。

### 应急处置

  - 事故应急处置程序

    - 事故信息接受和通报程度

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知项目应急救援小组，项目应急救援小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

    - 扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，或者有扩大、发展趋势，项目应急救援小组组长向应急指挥部申请启动专项应急预案。

  - 现场应急处置措施

当施工人员发生机械伤害事故时，迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，急救人员应尽快赶往出事地点。

- 休克、昏迷急救

让休克者平卧、不用枕头，腿部抬高 30 度。若属于心原性休克同时伴有心力衰竭、气急，不能平卧时，可采用半卧，注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必须搬动时，动作要轻。

- 骨折急救

①固定断骨的材料可就地取材，如棍、树枝、木板、拐杖、硬纸板等都可作为固定材料，长短要以能固定住骨折处上下两个关节或不使断骨错动为准。

②脊柱骨折或骨折或颈部骨折时，除非是特殊情况如室内失火，否则应让伤者留在原地，等待携有医疗器材的医护人员来搬动。

③抬运伤者，从地上抬起时，要多人同时缓缓用力平托；运送时，必须用木板或硬材料，不能用布担架或绳床。木板上可垫棉被，但不能用枕头，颈椎骨骨折伤者的头须放正，两旁用沙袋将头夹住，不能让头随便晃动。

- 严重出血的急救止血的方法：

①一般止血法：一般伤口小的出血，先用生理盐水涂上红汞药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

②严重出血时，应使用压迫带止血法。这是一种最基本、最常用，也是最有效的止血方法。适用于头、颈、四肢动脉大血管出血的临时止血。即用手指或手掌用力压住比伤口靠近心脏更近部位的动脉跳动处（止血点）。

- 肢体切断

断肢（指）后，有时即刻造成伤者因流血或疼痛而发生休克，所以应设法首先止血，防止伤员休克。其急救要点为：

①让伤者躺下，用一块纱布或清洁布块(如翻出干净手帕的内面)，放在断肢伤口上，再用绷带固定位置。如果找不到绷带，也可用围巾包扎。

②如是手臂切断，用绷带把断臂挂在胸前，固定位置；若是一条腿断了，则与另一条腿扎在一起。

③料理好伤者后，设法找回断肢。倘若离断的伤肢(指)仍在机器中，千万不能将肢体强行拉出，或将机器倒开(转)，以免增加损伤的机会。正确的方法应是拆开机器后取出。

④取下断落的肢(指)体后，立即用无菌纱布或干净布片包扎，然后放人塑料袋或橡皮袋中，结扎袋口。若一时未准备好袋子或消毒纱布，可暂置于 4℃的冰箱内(不应放在冰冻室内，以免冻伤)。运送时应将装有断伤肢体的袋子放入合适的容器中，如广口保温桶等，周围用冰块或冰棍冷冻（注意防止冰块与其直接接触，以免冻伤），迅速同伤员一起送医院以备断肢(指)再植。

⑤离断后的伤肢，如有少许皮肤或其他肌腱相连，不能将其离断，应放在夹板或阔竹片上，然后包扎，立即送到医院作紧急处理。

⑥严禁在离断伤肢(指)的断端涂抹各种药物及药水(包括消毒剂)，更不能涂抹牙膏、灶灰之类试图止血。

- 一般性外伤

伤情送往医院，防止破伤风。轻微内伤，送医院检查。

  - 报告事项

    - 报警电话及联系方式

报警电话 110、119、120。

公司应急指挥部办公室联系人：韩文文，联系电话：0531-69958966

    - 报告内容及要求

（1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

      - 应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容   应包含以下内容：

        - 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

        - 事故的简要经过；

        - 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

        - 事故的初步原因；

        - 事故报告单位或报告人员。

        - 其他应当报告的情况。

### 注意事项

- 机械外伤一般直接损伤有时并不严重，但由于伤后抢救处理不当，往往会加重损伤，造成不可挽回的严重后果。

- 重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部受伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。

- 抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗。

- 配备齐全的应急救援物资，如车辆、吊车、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。

## 火灾爆炸事故现场处置方案

### 事故风险描述

  - 危险性分析

    - 动火作业（电焊、风焊）、压力容器（乙炔、氧气瓶）建筑、设备维修频繁使用，均属于高危作业、高危物品，违章作业导致火灾或爆炸事故影响非常大，群死群伤几率高，须严格按照国家规定，采   取各项控制措施，预防事故的发生。

    - 火灾和爆炸事故主要危险源：

1 ）动火作业：电焊、气割；

- 压力容器：气瓶；

- 用电火灾：用电短路或用电负载过大发热引起火灾。

  - 危害程度

一般风险，严重情况下可导致重大风险，导致财产损失和人员伤亡。

  - 可能发生的区域、地点或装置的名称

电气设备、配电箱、动火作业区、施工楼层内

  - 事故发生的影响范围

局部，严重情况可涉及整个施工现场

### 应急工作职责

根据现场工作岗位、组织形式及人员构成，项目部建立以项目经理为组长的应急救援小组，明确各岗位人员的应急工作分工和职责。

- 应急处置

  - 事故应急处置程序

- 事故信息接受和通报程度

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知项目应急救援小组，项目应急救援小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

- 扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，或者有扩大、发展趋势，项目应急救援小组组长向应急指挥部申请启动专项应急预案。

  - 现场应急处置措施

- 发生火灾和爆炸，首先是迅速扑灭火源和报警，及时疏散有关人员，对伤者进行救治。

- 火灾发生初期是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员要及时把握好这一时机，尽快把火扑灭。

- 在扑救火灾的同时拨时“119”电话报警和及时向应急指挥部办公室报告。

（4）现场的消防安全管理人员，应立即指挥员工撤离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。 按事先制定的应急方案立即进行自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业队伍救援，并密切配合救援队伍。

（5）在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施，同时打“120”电话求救。

（6）切断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。

（7）组织有关人员对事故区域进行保护。

（8）疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，及时指挥、引导现场人员按预定的线路、方向疏散、撤离事故区域。

  - 报告事项

    - 报警电话及联系方式

报警电话 110、119、120。

公司应急指挥部办公室联系人：韩文文，联系电话：0531-69958966

    - 报告内容及要求

（1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

      - 应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内应包含以下内容：

        - 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

        - 事故的简要经过；

        - 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

        - 事故的初步原因；

        - 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

        - 事故报告单位或报告人员。

        - 其他应当报告的情况。

### 3注意事项

- 发生有毒气体火灾、爆炸时，佩戴好防烟面具，身穿棉质衣服救火，穿消防靴。切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘手柄的工具。电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具。

- 注意区分火灾类别，采用不同灭火器灭火。电器着火采用干粉灭火器和二氧化碳灭火器，不允许用水灭火。化学危险品着火用沙子和干粉灭火器灭火。

- 火势较小，火灾初期，应立即组织人员大量投入器材和灭火器具灭火，控制火势。火势难以控制时，请求外援 119。

- 被救人员衣服着火时，可就地翻滚，用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火伤处的衣、库、袜应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

- 对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

- 对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

- 可拦截过往车辆，将伤员送往附近医院进行抢救救治。

- 抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，应及时拨打急救中心电话（120），由医务人员进行现场抢救伤员的工作，并派人接应急救车辆。

- 火势较大难以控制时，应立即疏散通知引导各部位人员尽快疏散，尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场。

## 车辆伤害事故现场处置方案

### 事故风险描述

  - 危险性分析

车辆伤害是指车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压、撞伤人、物。车辆伤害主要存在于进场车辆。

造成车辆伤害事故的主要原因包括：

    - 运行中车辆存在机械故障或维护检修不到位。

    - 厂区道路不顺畅，路面不平；积雪结冰、存水等。

    - 厂区道路转弯半径不足、路面宽度不够。

    - 驾驶员麻痹大意、违章操作。

    - 人员密集或人行频率较高路段没有或缺少警告标志和声光报警信号。

  - 危害程度

一般风险，导致财产损失和人员伤亡。

  - 可能发生的区域、地点或装置的名称

机动车内、车辆周边

  - 事故发生的影响范围

局部场区道路

### 应急工作职责

根据现场工作岗位、组织形式及人员构成，项目部建立以项目经理为组长的应急救援小组，明确各岗人员的应急工作分工和职责。

### 应急处置

  - 事故应急处置程序

- 事故信息接受和通报程度

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知项目应急救援小组，项目应急救援小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

- 扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，或者有扩大、发展趋势，项目应急救援小组组长向应急指挥部申请启动专项应急预案。

  - 现场应急处置措施

发生交通事故的车辆必须立即停车，当事人必须保护现场，抢救伤者和财产，并迅速报告项目部。

发生车辆伤害事故后，要贯彻“救人第一”的原则，对受伤者进行救助；被各种设施卡住的受伤者，在不造成新的伤害的前提下，可使用撬棍、钢锯等施救工具进行自救。如确实不能将受伤者移出的，应安抚受伤者，增强其信心，等待专业抢救人员的到来。向专业救助队求救时，必须准确描述当时的情形，伤者的详细情况。

保护发生车辆伤害事故的现场，不准无关人员进入警戒区，根据不同伤情对被救出的人员进行现场急救，并尽快把伤员送往附近医院救治。救助人员应保持头脑冷静，不要慌乱，要采取最佳救助方式，最大限度的救助伤者。

对于重大或特大车辆伤害事故，应急指挥部接到报警后，立即赶赴事发地了解事发经过及现场情况，配合当地交通管理部门施救，控制事故蔓延，把损失控制到最低；开展事故善后处理工作，通知车辆保险项目，及时展开车辆出险理赔。事故调查小组按照国家有关法律、法规、规章进行调查、处理。

  - 报告事项

    - 报警电话及联系方式

报警电话 110、119、120。

公司应急指挥部办公室联系人：韩文文，联系电话：0531-69958966

    - 报告内容及要求

（1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

      - 应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容应包含以下内容：

        - 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

        - 事故的简要经过；

        - 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

        - 事故的初步原因；

        - 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

        - 事故报告单位或报告人员。

        - 其他应当报告的情况。

### 注意事项

- 进入事发现场人员必须佩戴好安全帽。

- 抢救受伤人员(特别是重伤人员)，—定要在现场或附近就地急救，切忌盲目长途护送到医院， 以免延误抢救时间。

- 险情发生至现场恢复期间，应封锁现场，防止无关人员进入，发生意外。救助人员要服从指挥， 统一行动。

## 卫生、中毒事故现场处置方案

### 事故风险描述

  - 危险性分析

    - 施工现场人员因服用变质食物等在短时间出现了相同的呕吐、腹痛、痉挛和其他中毒现象。

    - 化学毒剂经呼吸道吸入、皮肤、眼睛接触、误食、误饮染毒物质进入人体使之中毒。

  - 危害程度

一般风险，中毒和窒息事故一旦发生，可能会对个体或群体产生各种伤害，在救援过程中如防护不当，可能造成事故扩大。

  - 可能发生的区域、地点或装置的名称

施工区域、生活区域

  - 事故发生的影响范围

食物中毒的特点是潜伏期短、突然地和集体地暴发，如不有效控制可能造成人员生命危险。 同时在经济上也带来巨大损失。

### 应急工作职责

根据现场工作岗位、组织形式及人员构成，项目部建立以项目经理为组长的应急救援小组，明确各岗位人员的应急工作分工和职责。

### 应急处置

  - 事故应急处置程序

- 事故信息接受和通报程度

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知项目应急救援小组，项目应急救援小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

- 扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，或者有扩大、发展趋势，项目应急救援小组组长向应急指挥部申请启动专项应急预案。

  - 现场应急处置措施

- 接到事故信息报告后，各应急工作组负责人集结各组人员立即赶赴事故现场，应急指挥部成员严格按预案分工要求，迅速采取措施开展救援行动，维护好施工现场秩序，做好人员疏散、搜救、安置等各项工作，尽全力防止事态的进一步扩大。

- 设置警戒区域，维护现场秩序。安全保卫组应根据实际情况，组织对现场及周边设置警戒区域，对进入现场的人员实施控制，严禁无关人员进入警戒区域，做好周边的治安秩序维护工作。并迅速疏散人员(包括施工人员、围观群众、受害居民等)。维护事故现场秩序， 保护事故现场和相关证据。

- 医疗救护组组织抢救中毒人员，及时与 120 联系送医院救治。

- 通讯联络组记录完整、准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存视频、图像、数据信息等相关原始资料和证据。

- 家属接待。善后工作组做好伤亡人员家属接待工作，项目部、各相关单位要积极配合，为家属提供相应的后勤保障，做好安抚和思想工作。避免伤亡人员家属干扰抢险工作正常开展。

  - 报告事项

    - 报警电话及联系方式

报警电话 110、119、120。

公司应急指挥部办公室联系人：韩文文，联系电话：0531-69958966

    - 报告内容及要求

（1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

（2）应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容应包含以下内容：

        - 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

        - 事故的简要经过；

        - 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

        - 事故的初步原因；

        - 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

        - 事故报告单位或报告人员。

        - 其他应当报告的情况。

### 注意事项

- 使用有毒物品时应佩戴防毒面具、手套、隔离服等安全防护用品。

- 在密闭空间内施工时应保证密闭空间内的通风设施运营良好，内部空气流通。

- 操作有毒有害物体或设备时，操作人员应持证上岗，上岗前进行安全培训和安全技术交底。

- 对易产生泄漏的设备定期进行检查，防止发生泄漏，使用前应对设备进行检查，查看是否存在泄漏的隐患。

（5）严格按照施工平面布置进行场区管理。职工宿舍在场区之外，现场的食堂、厕所应符合卫生防疫要求。施工现场人员应注意个人卫生，养成良好的卫生习惯。

（6）维护好施工现场秩序，做好人员疏散、搜救、安置等各项工作，尽全力防止事态的进一步扩大。

## 恶劣天气现场处置方案

### 事故风险描述

  - 危险性分析

恶劣天气指大雪、大风、大雾、冰冻、低温天气、高温炎热天气气等影响生产施工正常进行，带来不安全隐患。

    - 降温或持续的低温天气、大风、大雾，严重影响员工、设备、机具的正常操作，易出现操作失

误引发不安全因素。降温或持续的低温天气易出现管道冻结、冻裂问题，影响生产秩序。

    - 降雪、雨雪后冰冻，导致路面、生产施工场地、机械结冰，给施工和设备机具操作，带来不安全的隐患。

    - 人员处于高温炎热环境工作易出现中暑等问题。室外作业人员，出现注意力下降，时间过长易出现昏迷问题。各种用电线路在高温环境下容易老化。高温炎热环境易引发火灾事故。

  - 危害程度

恶劣天气一旦发生，可能会对器械、个体或群体产生各种伤害，轻则造成财产损失、人员伤害，重则可涉及到其他生产岗位， 导致发生大量财产损失、人员伤亡。

  - 可能发生的区域、地点或装置的名称

施工区域包括：起重机械、施工机械、外脚手架、模板支撑、现场临电、临建设施、基坑。

  - 事故发生的影响范围

施工机械、施工现场及周边施工人员。

### 应急工作职责

根据现场工作岗位、组织形式及人员构成，项目部建立以项目经理为组长的应急救援小组，明确各岗位人员的应急工作分工和职责。

### 应急处置

  - 事故应急处置程序

- 事故信息接受和通报程度

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知项目应急救援小组，项目应急救援小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

- 扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，或者有扩大、发展趋势，项目应急救援小组组长向应急指挥部申请启动专项应急预案。

  - 现场应急处置措施

- 收到上级部门发出的蓝色以上预警（暴雨、大风、洪水等）突发事件发生后，负责人及时行使防汛救灾指挥系统的职 能，迅速部署各业务口抢险工作。

- 应急领导小组在暴雨、大风、洪水等突发事件发生后 10 分钟内组织抢险队伍出发，各应急抢险队伍在接到抢险任务后 10 分钟内集结好队伍，准备好有关材料和设备，按指令到达 应急抢险现场，并听从现场的指挥，进行抢救被水围困人员、布 设水泵、抽水降水等工作，切实注意自身安全，防止二次事故的发生。

- 险情发生后，应急领导小组成员应根据应急领导小组组长指令和要求，立即调运抢险物资和抢险车辆，配合各抢险队伍，保障人员及物资的紧急及时调运。

- 因恶劣天气造成其他事故发生时，现场负责人应立即在第一时间赶到现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和维护现 场秩序，保护事故现场，同时立即向集团公司应急救援办汇报。

- 在对受伤人员采取急救措施之后，要根据病情轻重，应及时拨打 120  急救电话或把伤员送往医院治疗。在伤员转送医 院的途中，应尽量减少颠簸并密切注意伤员的呼吸、脉搏及伤口等情况。

- 若受伤人员被送入医院接受抢救，现场负责人即指令善后处理人员到达医院，做好当事人家属的接洽及善后处理工作，做好与当地有关部门的沟通、汇报工作。

- 在进行自救的基础上应疏散现场施工人员，对现场进行保护，防止事情扩大或其他相关事件的发生。

- 公司应急救援办对生产安全事故进行初步判定事故等级，报应急救援指挥部。公司应急指挥部根据生产安全事故等级启动相应的应急决策。

  - 报告事项

    - 报警电话及联系方式

报警电话 110、119、120。

公司应急指挥部办公室联系人：韩文文，联系电话：0531-69958966

    - 报告内容及要求

（1）一旦发生事故，事故现场人员应第一时间向项目负责人报告，项目负责人接到事故信息后，应立即上报项目部负责人、应急指挥部办公室，由应急指挥办公室上报应急总指挥。（半小时完成）

（2）应急指挥部总指挥在接到事故信息后，按规定向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处（半小时内完成）。事故报告内容应包含以下内容：

        - 事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

        - 事故的简要经过；

        - 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

        - 事故的初步原因；

        - 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

        - 事故报告单位或报告人员。

        - 其他应当报告的情况。

### 注意事项

- 及时关注气象信息，针对将出现恶劣天气采取相应的 技术措施。

- 编制季节性施工方案，对生产人员进行安全技术交底。

- 成立应急救援组织，现场储备足够的应急救援物资。

- 恶劣天气现场停止生产。

（5）妥善安排高温期间施工生产，合理的调整作业时间，安排工人作息时间，合理的劳动休息制度。高温时段停止室外露 天和高处作业，防止工人疲倦乏力、劳累过度导致伤亡事故发生。

（6）严格落实工人防暑降温物品和药品。

（7）炎热天气保证工人的充分休息，减少疲劳。

- 山东川宏建设集团有限公司生产安全事故风险评估报告

###### 《生产安全事故风险评估报告》编制说明

根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故 应急预案管理办法》(应急管理部 2 号令)要求,“第十条编制应急预案前,编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查。”

事故风险评估,是指针对不同事故种类及特点,辨识存在的危险有害因素,分析事故可能产生的直接后   果以及次生、衍生后果,评估各种后果的危险程度和影响范围,提出防范和控制事故风险措施的过程。

为降低和消除山东川宏建设集团有限公司有限公司 施工现场、及其生产场所中各类事故带来的灾难,做好生产安全应急预案编制工作,在组织相关人员开展危险有害因素辨识、事故风险分析和事故风险评价的基础上, 编制完成了《生产安全事故风险评估报告》。编制《生产安全事故风险评估报告》目的是健全完善公司应   急救援工作机制和应急预案体系建设。

生产安全事故风险分析评估报告主要内容包括:总则、辨识、评估组织、危险有害因素辨识、事故风险分析、事故风险评价，主要辨识评价集团公司潜在的危险、有害因素, 分析事故的可能性及产生后果的严重性,评价各类后果的危害程度和影响范围。

### 一、总则

(一)辨识、评估原则

按照国家安监总局《生产安全事故应急预案管理办法》 (中华人民共和国应急管理部令第 2 号)的相关要求,结合公司实际,为规范应急管理工作,提高应对和防范风险与事故的能力,及时、有效地组织对生产安全事故采取应急救援行动,公司成立了应急预案编制小组,开展了事故风险辨识、评估和应急资源调査,由应急救援预案编制组织对施工现场、及其生产场所生产过程和环境分层级进行 辨识、分析辨识、评估。

  - 坚持客观公正原则。在组织辨识、评估和撰写生产安全事故风险评估报告应做到实事求是,确保辨识、评估结果 的可信、可用。

  - 坚持发展性原则。辨识、评估过程中,以发现问题,解决问题为主要目标,建设性的开展工作。

(二)辩识、评价目的

针对不同事故种类及特点,辨识、评估生产作业过程、设备实施及职业病中的危险有害因素,消除和减少事故危害, 指导应急预案体系建设，减少遏制各类生产安全事故的发生，提高现场应急处置能力，确保安全生产。

(三)辨识、评估依据

- 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令 2014 年第 13 号,自 2014 年 12 月 1  目起施行)。

- 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令 2008)第 6 号,主席令﹝2009﹞第 29 号令修改。

- 《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第 28 号,1995 年 1 月 1 日起实施,主席令

﹝2009﹞第 18 号、主席令﹝2018﹞第 24 号修改)。

- 《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第 69 号,自 2007 年 11 月 1 日起施行)。

- 《生产安全事故报告和调査处理条例》国务院令﹝（2007﹞第 493 号)。

- 《生产安全事故应急条例》国务院令第 708 号。

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(中华人民共和国公安部令第 61 号)。

- 《生产安全事故应急预案管理办法》(中华人民共和国应急管理部令第 2 号)。

- 《生产安全事故信息报告和处置办法》(国家安全生产监督管理总局令﹝2018﹞第 21 号)。

10《国务院安委会办公室关于进一步加强生产安全应急预案管理工作的通知》(安委办﹝2015﹞11 号)。

11.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企﹝2012﹞16 号。

12.《山东省安全生产条例》(山东省安全生产条例(省人大公告第 168 号,自 2017年5月1日起施行)。

13.《山东省人民政府办公斤关于做好应急管理培训工作的通知》(鲁政办发﹝2018﹞26 号)。

14.《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》

15.《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》

16.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)

### 二、辨识、评估组织

(一)辨识、评估小组

结合职能和分工,成立以主要负责人为组长，相关负责入为组员的应急预案风险辨识、评估组,明确工作职责和任务分工。

(二)辨识、评估范围

各项作业活动、设备设施、职业病中的风险因素。

(三)评价过程

- 收集分析资料、现场勘察。

- 组织进行危险有害因素识别、事故风险分析、事故风险评价。

### 三、危险有害因素辨识

日常生产活动的主要危险有害因素为施工现场、及其生产场所等生产活动中各类作业活动风险、设备设施风险、职业病风险中涉及的危险有害因素等，公司分层级实行全流程、全员的危险有害因素辨识。

具体辨识见附件 1。

### 四、事故风险分析

根据危险有害因素的辨识情况，将施工现场、车间及其 根据危险有害因素的辨识情况，将施工现场、车间及其他生产场所的危险有害因素，进行事故风险分析，具体事故风险分析如下表：

事故风险分析一览表

| 序号 | 施工风险种类 | 发生的可能性 | 严重程度 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高处坠落 | 较大 | 严重 | 作业人员 |
| 2 | 物体打击 | 一般 | 较严重 | 作业人员 |
| 3 | 触 电 | 较大 | 严重 | 作业人员 |
| 4 | 机械伤害 | 较大 | 严重 | 作业人员 |
| 5 | 火灾、爆炸 | 较大 | 严重 | 作业人员和周边群众 |
| 6 | 坍塌事故 | 一般 | 严重 | 作业人员和周边群众 |
| 7 | 起重伤害 | 较大 | 严重 | 作业人员 |
| 8 | 车辆伤害 | 较大 | 严重 | 作业人员和周边群众 |
| 9 | 卫生中毒 | 一般 | 较严重 | 作业人员 |
| 10 | 防汛防台风 | 较大 | 严重 | 作业人员和周边群众 |
| 11 | 恶劣天气 | 较大 | 严重 | 作业人员和周边群众 |
| 12 | 有限空间作业 | 一般 | 较严重 | 作业人员 |

### 五、事故风险评价

根据事故风险分析，对高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、火灾爆炸、、坍塌事故、起重伤害、车辆伤害、卫生中毒、防汛防台、恶劣天气、有限空间作业等事故风险，采用直判法和 LEC 风险评价法进行风险评价， 确定风险等级为重大风险、较大大风险、一般风险和低风险四类，制定了工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施五类预防措施，严格落实管控措施， 加强过程监管， 消除事故隐患。

（1）风险评价确定方法采用作业条件危险性分析评价法（LEC）	a 分析评价法概述

作业条件危险性分析评价法（简称 LEC）。L（likelihoodf 事故发生的可能性）、E（exposure, 人员 暴露于危险环境中的频繁程度）和 C（consequence, —旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同 等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D（danger,危险性）来评价作业条件危险性的大小。即：

D=LXEXC （E 附录表） 式中：

一一危险源带来的风险值，值越大，说明该作业活动危险性大、风险大; L——发生事故的可能性大小；

D一一人员暴露在这种危险环境中的频繁程度； C 一一一旦发生事故会造成的损失后果。

| 参数赋值 1.事故发生可能性（L）分值表 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料。 |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有检测系统）；或在现场没有采取防范、监 测、保护、控制措 施，或危害的发生不能被发现 （没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件或偏差。 |
| 3 | 可能但不经常；或危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监 测，或在现场有控 制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护闬品等）或未严格按操作程 序执行，或危害的发生容易被 发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在 异常情况下类似事故或事件。 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；或危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测。 |
| 0.2 | 极不可能，或现场有充分有效的防范、控制、监控、保护措施，并能有效执行：或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。 |
| 0.1 | 实际不可能。 |

，

2、暴露于危险环境的频繁程度（E）分值表

| 分数值 | 暴露于危险环境中的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

3、风险等级划分表

| 分数值 | 风险级别 | 风险颜色 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 一级（重大风险） | 红 | 极其危险 |
| 160～320 | 二级（较大风险） | 橙 | 高度危险 |
| 70～160 | 三级（一般风险） | 黄 | 显著危险 |
| ＜70 | 四级（低风险） | 蓝 | 一般危险 |

4、发生事故产生的后果（C）分值表

| 分数值 | 发生事故产生的后果 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 人员伤亡 | 直接经济损失（万元） |
| 100 | 2-3 人死亡，或 4-9 人重伤 | 300～1000 |
| 40 | 1 人死亡，或 2-3 人重伤 | 100～300 |
| 15 | 1 人重伤 | 20～100 |
| 7 | 伤残 | 5～20 |
| 3 | 轻伤 | 1～5 |
| 1 | 无伤亡 | ≤1 |

###### 作业活动清单

| 序号 | 工程名称 |  | 作业活动名称 |  | 作业活动内容 |  | 岗位/地点 |  | 活动频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 脚手架工程 |  | 脚手架搭设 |  | 施工准备 |  | 施工现场办公区 |  | 特定时间进行 |
|  |  |  |  |  |  | 物品放置 |  | 脚手架作业区 |  | 特定时间进行 |
|  |  |  |  |  |  | 作业环境 |  | 脚手架作业区 |  | 特定时间进行 |
|  |  |  |  |  |  | 警戒区设置 |  | 脚手架作业区 |  | 特定时间进行 |
|  |  |  |  |  |  | 搭设抛撑 |  | 脚手架作业区 |  | 特定时间进行 |
|  |  |  |  |  |  | 搭设进度 |  | 脚手架作业区 |  | 特定时间进行 |
|  |  |  |  |  |  | 脚手架搭设完毕验收 |  | 脚手架作业区 |  | 特定时间进行 |
|  |  |  |  |  |  | 拆除物料 |  | 脚手架作业区 |  | 特定时间拆除 |
|  |  |  |  |  |  | 隔离区设置 |  | 脚手架作业区 |  | 特定时间进行 |

| 2 |  | 脚手架拆除 | 拆除顺序 | 脚手架作业区 | 频繁进行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 连墙件拆除顺序 | 脚手架作业区 | 特定时间进行 |
|  |  |  | 悬挑工字钢拆除 | 脚手架作业区 | 特定时间进行 |
| 3 | 砌体工程 | 砌体材料进场 | 砌体堆放 | 施工现场 | 频繁进行 |
| 3 |  | 砂浆搅拌 | 搅拌机搅拌 | 砂浆搅拌区 | 特定时间进行 |
|  |  |  | 搅拌机检修 | 砂浆搅拌区 | 定期进行 |
| 4 |  | 材料运输 | 装料 | 施工现场 | 频繁进行 |
|  |  |  | 运输 | 施工现场 | 频繁进行 |
|  |  |  | 卸料 | 主体结构 | 频繁进行 |
| 5 |  | 砌体作业 | 搭设操作平台 | 主体结构 | 频繁进行 |
|  |  |  | 砌筑 | 主体结构 | 频繁迸行 |
|  |  |  | 成品保护 | 主体结构 | 特定时间进行 |
| 6 | 装饰装修工程 | 抹灰工程 | 搭设操作平台 | 主体结构 | 频繁进行 |
|  |  |  | 抹灰 | 主体结构 | 频繁进行 |
| 7 |  | 外墙保温工程 | 使用外脚手架施工 | 外墙作业区 | 频繁进行 |
|  |  |  | 使用吊篮施工 | 外墙作业区 | 频繁进行 |
| 8 |  | 门窗工程 | 内门窗安装 | 主体结构 | 频繁进行 |
|  |  |  | 外窗安装 | 主体结构 | 频繁进行 |
| 9 |  | 配管、线槽、支架安装 | 预埋铁件或膨胀螺栓 | 电器施工作业区 | 频繁进行 |
|  |  |  | 支架制作与安装 | 电器施工作业区 | 频繁进行 |
|  |  |  | 线管或线槽安装 | 电器施工作业区 | 频繁进行 |
| 10 |  | 电线、电缆穿管和 | 穿线扫管 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |
|  |  |  | 管内穿线/线槽放线敷 |  |  |

|  | 电 气 工程 | 线槽敷设 | 设 | 电器施工作业区 | 频繁进行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绝缘测试 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |
| 11 |  | 配电柜（ 箱、盘）安 装、配线 | 柜、箱、盘安装 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |
|  |  |  | 柜、箱、盘配线 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |
| 12 |  | 电气设备调试 | 电气设备调试前检查 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |
|  |  |  | 调试悬挂警示标志 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |
|  |  |  | 电气调试 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |
| 13 |  | 防雷接地安装 | 接地装置安装 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |
|  |  |  | 接闽器安装 | 室外屋面 | 特定时间进行 |
| 14 | 给排水及采暖工程 | 支架安装 | 机械作业 | 施工现场 | 特定时间进行 |
|  |  |  | 支架施工 | 管道施工作业区 | 频繁进行 |
| 15 |  | 管道安装 | 管道施工 | 管道施工作业区 | 频繁进行 |
|  |  |  | 高处作业 | 设备用房 | 特定时间进行 |
|  |  |  | 警示标志 | 管道施工作业区 | 特定时间进行 |
|  |  |  | 杂物清理 | 管道施工作业区 | 频繁进行 |
| 16 |  | 管道试验 | 压力试验 | 管道施工作业区 | 特定时间进行 |

六、结论建议

结合公司公司生产特点，事故风险主要发生在公司总部、施工现场及其生产场所的生产过程中，可能发生的事故包括火灾爆炸、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌事故、起重伤害、车辆伤害、卫生中毒、防汛防台、恶劣天气、有限空间作业等事故。

根据危险有害因素的辨识，事故风险分析及事故风险评价，公司应针对性的编制综合应急预案、专项应急预案、现场应急预案，各项目经理部应根据实际，编制相应的综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案，并做好相应的物资储备和培训。当事故发生时，采取相应的防范措施和应急处置措施，确保事故风险水平是可接受。

- 山东川宏建设集团有限公司生产安全事故应急资源调查报告

### 《生产安全事故应急资源调查报告》编制说明

根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故 应急预案管理办法》(应急管理部 2 号令)要求,“第十条 编制应急预案前,编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查。”

应急资源调查,是对公司内部资源与外部资源的摸排，通过调查，企业能够清楚各应急资源的情况，当生产安全事 故发生后，能够快速及时有效的调动相应的应急资源，防止 事故进一步扩大，保障应急救援顺利实施。

为降低和消除山东川宏建设集团有限公司施工现场及其生产场所中各类事故带来的灾难,做好生产安全应急 预案编制工作,在组织相关 人员开展生产安全事故应急资源调查的基础上,编制完成了《生产安全事故应急资源调查报告》。编制《生产安全事故应急资源调查报告》目的是健全完善公司应急救援工作机制和应急预案体系建设。

生产安全事故应急资源调查报告主要内容包括:总则、内部应急资源、外部应急资源、应急资源差距分析。

### 总则

（一）编制目的

贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”生产 安全基本方针,加强公司施工现场及其生产场所应对各类生产安全事故管理工作,进一步规范集团的应急响 应程序,健全应急机制。

掌握公司内部、外部应急资源,找出缺陷和差距, 并加以补充完善。一旦事故发生，为应急救援的进行，及时有效的提供物资保障，控制和减少事故损失，提高事故应急处置能力保障人民群众生命财产安全。

为编制综合应急预案和专项预案做前期准备和铺垫。

（二）应急资源调查范围

公司及各项目管理内部应急资源及外部应急资源 等人、财、物应急资源。

（三）应急资源调查报告编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国消防法》

《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)

《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部 2 号令)

《生产安全事故信息报告和处置办法》(国家安全监 管总局令第 21 号)

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)

（四）应急资源调查工作程序

根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求,公司成立以安全环保部主要负责人为组长,安全环保部其他成员为组员的应急资源调查小组。根据前期风险评估以及各施工现场及其生产场所可用资源,进行应急资源的调查，并编写《生产安全事故应急资源调查报告》。

前期准备

收集资料

施工现场、车间及其他生产场所调查

分析不足与差距

得出应急资源调查结论

提出应急资源完善措施

159

编制生产事故应急资源调查报告

生产安全事故应急资源调

### 二、内部应急资源

按照应急资源的分类，共分为四大类：应急队伍、应急专家、应急设备、应急物资。对施工现场、车间及其他生产场所过程中的风险状况、应急组织架枃、应急保障、外部救援资源等方面进行了调查。

（一）主要风险状况

山东川宏建设集团有限公司成立于2003年，公司办公地址为济南市历下区奥体西路1222号力高国际花园10号楼23层。公司注册资本一亿元，具有甲级资质安全生产许可证齐备。公司设置人力资源部、财务部、督导部、一二级事业部，部门人员齐全。

自然灾害风险。主要包括强台风、强降雨、强雷电等气 象灾害及滑坡、泥石流等地质灾害,以及地震引发的事故。

事故灾难风险。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程施工面临不可预知的安全风险,工 程施工、设备设施检修等生产作业过程中存在物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、爆炸、中毒触电等生产安全事故隐患。

公共卫生风险。人员集中、空间密闭的生产经营场所容易发生流行性传染病。食堂可能产生用餐食品变质、中毒等大规模食品卫生事件。

（二）应急组织架构及保障

  - 公司成立应急指挥部。应急指挥部总指挥：李代兵

应急指挥部副总指挥：陈凡伟

应急指挥部成员：周敏

主要职责：①协助总指挥开展应急指挥工作，总指挥不在位时，代行其职责；

②组织编制应急预案，监督落实项目应急行动程序，督促检查主管部门搞好培训、演习；

③进入应急状态时，负责事故现场指挥，并根据险情发展情况，提出改进措施；

④组织做好善后工作。

在市应急指挥部的统一领导下，指挥、协调公司在建工程安全事故应急救援工作，采取下列一项或者多项应急救援措施：

- 迅速控制危险源，组织抢救遇险人员；

- 根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；

- 及时通知可能受到事故影响的单位和人员；

- 采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

- 根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法；

- 维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据；

- 法律、法规规定的其他应急救援措施。

建立和完善应急组织体系和应急预案，及时了解掌握质量安全形势，一旦发生事故及时向上级及有关部门报告事故情况。组织开展事故应急救援技术研究、应急预案宣传教育工作。

李代兵总经理负责公司应急救援总协调工作；李峰副总经理协助做好现场协调工作，负责现场指挥工作。

  - 指挥部办公室

指挥部办公室设在督导部部，办公室主任由督导部经理韩文文担任。

主要职责：

- 组织、指导对有关单位和人员进行质量安全知识和应急预案教育；

- 根据机构人员变化，及时调整公司应急管理机构及通信网络；

- 应急响应期间，负责应急指挥部、成员单位、各应急专业组的联络，及时传达公司应急指挥部的指示。负责收集情况，提出报告和建议；及时传达和执行公司的各项指令和要求，并检查和报告执行情况；

- 调度车辆和有关设备、材料等物资；

- 落实好应急救援值班。

  - 应急专业组

指挥部下设通讯联络组、技术支持组、安全保卫组、抢险抢修组、医疗救护组、物资保障组、善后工作组等七个应急专业组。

通讯联络组：组长：魏小兵

主要职责：确保与应急指挥部和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；保持通讯设施和设备处于良好状态；负责应急过程的记录与整理及对外联络。

技术支持组：组长：李代坤

主要职责：提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施；指导抢险抢修组实施应急方案和措施；修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷；绘制事故现场平面图，标明重点部位，向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料；根据安全突发事件性质、险情状况和抢险需要，落实专业监测机构、现场专家组。

安全保卫组：组长：梁光平

主要职责：设置事故现场警戒线、岗，维持工地内抢险救护的正常运作；保持抢险救援通道的通畅，引导抢险救援人员及车辆的进入；抢救救援结束后，封闭事故现场直到收到明确解除指令。

抢险抢修组：组长：张国志

主要职责：实施抢险抢修的应急方案和措施，并不断加以改进；寻找受害者并转移至安全地带；在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时，高度注意避免意外伤害；抢险抢修或救援结束后，直接报告应急指挥部并对结果进行复查和评估。

医疗救治组：组长：唐志刚

主要职责：在外部救援机构未到达前，对受害者进行必要的抢救(如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等)；使重度受害者优先得到外部救援机构的救护；协助外部救援机构转送受害者至医疗机构，并指定人员护理受害者。

物资保障组：组长：孙永超

主要职责：保障系统内各组人员必需的防护、救护用品及生活物质的供给；提供合格的抢险抢修或救援的物质及设备；协助制订公司应急响应物资资源的储备计划，按已制订的公司应急响应物资储备计划，检查、监督、落实应急响应物资的储备数量，收集和建立并归档；定期检查、监督、落实应急响应物资资源管理人员的到位和变更情况，及时调整应急响应物资资源的更新和达标；定期收集和整理公司的应急响应物资资源信息、建立档案并归档，为应急响应行动的启动，做好物资源数据储备；应急预案启动后，按应急总指挥的部署，有效地组织应急响应物资资源到事故现场，并及时对事故现场进行增援，同时提供后勤服务。

善后工作组：组长：周红梅

主要职责：做好伤亡人员及家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定，避免发生混乱；做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾；协助保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作；慰问有关伤员及家属。

  - 应急抢险救援队伍

根据公司所属单位情况组建抢险救援队伍。具体明细每年 4 月由应急指挥部办公室负责部署、统计、更新。抢险救援队伍要配备必要的救援物资、设备、人员。一旦需要，确保队伍拉得出，物资设备供得出、用得上。当出现抢险队伍不足时，由公司应急指挥部办公室根据实际需要从在建工程项目中组建抢险救援后备队，参与抢险救援工作。

主要职责：

- 服从公司应急指挥部的统一指挥，及时派遣队伍实施抢险救援工作；

- 落实应急抢险救援人员，并进行应急抢险救援纪律、程序和注意事项的教育；按规定配全集中存放配备、装备，并派专人负责。

  - 项目部

项目部要组建以项目经理为组长、项目部总工为副组长、项目部其他人员为成员的应急救援小组。

主要职责：

- 建立项目部应急抢险救援队伍和网络，人员组成、装备情况和职责可参考《山东川宏建设集团有限公司综合应急预案》中应急抢险救援队伍的模式，根据施工现场的实际情况，落实好人员和设备，并在实际操作过程中根据现场安全生产情况及时进行调整；

- 发生事件，第一时间上报并组织进行自救。决定是否存在或可能存在重大紧急事故，请求应急指挥部提供帮助并实施场外应急计划，在不受事故影响的地方进行直接控制；

- 检查和评估事故(事件)可能发展的方向，确定其可能的发展过程；

- 指导设施的部分停工，并与领导小组成员的关键人员配合，指挥现场人员撤离并确保任何伤害者都能得到足够的重视；

- 与场外应急机构取得联系及对紧急情况的记录作出安排；在场(设施)内实行交通管制，协助场外应急机构开展服务工作；在紧急状态结束后，控制受影响地点的恢复，配合相关部门处置好善后工作。

（三）内部应急资源、功能基本完善，但是由于公司施工现场、车间及其他生产场所分布较广，事故发生点离应急物资储备库距离不一，可能对事故的应急救援有所影响。

### 三、外部应急资源

（一）当事故扩大化需要外部力量救援时，可以请求外部支 援，请求相关政府部门进行支持和救护，主要参与部门有：

1、公安部门：协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场。

2、消防部门：发生火灾事故时，进行灭火的救护。

3、医疗机构：提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救 护所需要的药品和人员。

| 外部应急联络通讯详见下表。 部门 | 联系电话 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公安 | 110 | 火警/消防 | 119 |
| 急救 | 120 | 就近医院电话（省立医院） | 0531-87938911 |
| 济南市住建局 | 0531-66605641 | 济南市应急管理局 | 0531-66608358 |
| 历城区住建局 | 0531-88023659 | 历城区应急管理局 | 0531-88066006 |
| 天桥区应急管理局 | 0531-85596360 | 历下区区应急管理局 | 0531-88542675 |
| 槐荫区应急管理局 | 0531-87589311 | 市中区应急管理局 | 0531-82078625 |
| 长清区应急管理局 | 0531-87227122 | 济阳区应急管理局 | 0531-84218266 |
| 章丘区应急管理局 | 0531-83263428 | 供电抢修 | 95598 |

- 1、外部救援联系电话

2、周边街道联系电话

| 序号 | 名称 | 联系电话 | 序号 | 名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舜华路办事处 | 0531-88871713 | 2 | 港沟办事处 | 0531-88898011 |
| 3 | 智远办事处 | 0531-88981987 | 4 | 唐冶街道 | 0531-62326977 |
| 5 | 王舍人办事处 | 0531-88828028 | 6 | 彩石街道 | 0531-88788011 |

3、周边企业联系电话

| 序号 | 公司名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 济南润凯电子科技有限公司 | 0531-66592077 |
| 2 | 天岳税务事务所（山东）集团有限公司 | 13256186566 |
| 3 | 济南敬文广告传媒有限公司 | 15098925963 |
| 4 | 山东圣恩城市建设工程有限公司 | 0531-88689536 |
| 5 | 济南隆安电子有限公司 | 18678779161 |
| 6 | 山东庄威自动化设备有限公司 | 18605313361 |

### 四、应急资源差距分析

在本次应急资源调查中对公司及各项目管理部应急资源进行了全面、详细的调查。调查摸清了内部应急资源与外部应急资源，一旦有生产安全事故发生，能及时有效的利用好这些资源，对事故的控制非常有利。

根据《生产安全事故应急资源调查报告》中各类生产安全事故应急救援的物资需求，建议增加抢险人员劳保用品的储备，定期对物资储备仓库进行排查与盘点，确保应急物资的有效性。